| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 20160700 | Codice R.E.M | 5483 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : VIBAC SPA |  | Data : 01/03/2017 14:45:23 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 676 | MOTORE IEG D180L |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 8.162 | 75.00 |  | a | 140.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 580.00 | Peso | 100.00 |
| P2 | 11.130 | 55.00 |  | c | 70.00 | rpm | 1950 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 44.8 | 0.00 | 18.3 |
| 246.5° | 243.7° | 73.2° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 2.6 | 0.0 | 1.0 |
| 314.4° | 327.3° | 94.3° |

Velocità di misura = 610 rpm

Operatore: IORIO GIULIO

Firma : _____________________

NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta