| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016-0753 | Codice R.E.M | 9119 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : VIBAC (PT) |  | Data : 28/10/2016 10:18:36 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 606 | SICME P 180 L 4 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 9.095 | 70.00 |  | a | 130.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 640.00 | Peso | 100.00 |
| P2 | 12.732 | 50.00 |  | c | 85.00 | rpm | 1875 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 10.5 | 0.00 | 26.5 |
| 203.2° | 198.2° | 195.5° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.9 | 0.0 | 1.5 |
| 175.3° | 153.7° | 17.0° |

Velocità di misura = 675 rpm

Operatore: Lisi Gerardo

Firma : _____________________

NOTE:Equilibrato mezza chiavetta