| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2017 0088 | Codice R.E.M | 8409 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : VIBAC S P A |  | Data : 06/03/2017 15:24:56 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 680 | SIEMENS 1GH6288 0NG40 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 30.281 | 135.00 |  | a | 250.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 970.00 | Peso | 500.00 |
| P2 | 34.066 | 120.00 |  | c | 100.00 | rpm | 1460 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 36.2 | 0.00 | 24.9 |
| 269.4° | 281.9° | 81.1° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.7 | 0.0 | 4.6 |
| 236.0° | 118.0° | 96.7° |

Velocità di misura = 422 rpm

Operatore: IORIO GIULIO

Firma : _____________________

NOTE:Equilibrato con mezza chiavetta