Spett.le

Nuovo Zuccherificio del Molise s.r.l.

P.IVA e C.F. 01680940705

S.S. Sannitica Km 217 snc - 86039 Termoli (CB)

tel. +39 (0)875 58921 - fax +39 (0)875 724002

Giovanni Racchi

Ufficio Acquisti

mail: gianni.racchi@zuccheromolise.com

OFFERTA:131 del 21/02/2014

Con la presente ringraziandovi della vostra gentile richiesta Le formuliamo la seguente offerta:

A. Descrizione comune per i motori indicati da voi come bruciati e con avvolgimento statorico da riparare:

  - Soffiaggio Motore

  - Smontaggio e lavaggio di ogni singolo particolare con idropulitrice

  - Essiccazione al forno

  - Verifica Meccanica di ogni componente – sedi cuscinetti – sedi chiavette – ventole         e  quant’altro sia sull’albero che sugli scudi

  - Verifica con surge-test  sia dell’avvolgimento statorico che rotorico a Kv.3000 in c.a. a step di v.1000

  - Controllo rigidità dielettrica  a tensione applicata 2E+1000 per  1’ in c.c.

  - Rilievo dati costruttivi della macchina dal vecchio avvolgimento

  - Distruzione vecchio avvolgimento statorico in forno distruggitore e estrazione dello stesso.

  - Collaudo gabbia rotorica e delle saldature anelli rotorici

  - Ricostruzione avvolgimento statorico con filo in classe H(180°C)

  - Legature testate statoriche e ricostruzione uscite avvolgimento

  - Doppio ciclo di impregnazione al forno con vernici in classe H

  - Controllo e collaudo delle pastiglie termiche e loro eventuale sostituzione

  - Ricostruzione delle legature delle testate statoriche

  - Ricostruzione delle biette statoriche

  - Collaudo isolatori morsettiera statorica e rotorica

  - Equlibratira rotore secondo ISO1940 classe 2.5

  - Montaggio ed ingrassaggio dei cuscinetti

  - Montaggio completo della macchina

  - Verifica finale di ogni particolare

  - Verniciatura esterna secondo RAL da Voi Indicato

  - Mano d’opera

- - - -  segue - - - -

B. Descrizione di alcune lavorazioni non comuni sui motori delle centrifughe a quattro velocità tipo HINZ-Z12R/440B da riavvolgere

- Verifica ed eventuali saldatura gabbia rotore con smontaggio della ventola di raffreddamento ricostruzione bandaggio rotore ed eventuali saldature sulla gabbia rotore e scambiatore lato ventola

Il costo di questa riparazione( motore HINZ-Z12r/440) escluso eventuali ricambi sarà di

Cad. €.4.200,00+iva 22% per N.2  €.8.400,00+iva 22%

- Riparazione motore Centrifuga Pieralisi  Mot. Kw.110 giri 1500 Matr.B2C3112RB048 TP.315S4

€.2.300,00+IVA 22%

- Riparazione motore Semidenso kw.18.5 matr.M7304 tp.200LA6

€.580,00+iva 22%

- Riparazione motore Tamburo Ess Buttner ESB/1 VEM Kmer 200L6 1000 giri kw.22 Matr.5413718/88

€.650,00+iva 22%

- Siemens EN60034   1500 g/min.  7,5 Kw			          €.230,00+iva 22%

- Riparazione motore Bonora 1,8 Kw. Monofase		         €. 160,00+iva 22%

- Riparazione Motore Codette 1500 g’ kw.11 n. 603                €.300,00+IVA 22%

- Riparazione Motore Agitatore Farina Fossile P/4 Pellizzari 100g/min cv.3 matr.2866232                                          	                                                                                    €. 180,00+IVA 22%

- Riparazione Motore Bonfiglioli 1500g 1,1 Kw Matr. 831020756  €. 100,00+IVA 22%

- Pompa Caprari KCM150LA101124/M1/D N.299178 KW.11 da confermare dopo lo smontaggio per problemi che potrebbero derivare dall’usura, comprensivo di tenute e cuscinetti	€.2.600,00+IVA 22%

---- segue ----

C. Descrizione comune per i motori indicati da voi come da revisionare:

- Soffiaggio Motore

2.  	Smontaggio e lavaggio di ogni singolo particolare con idropulitrice

3. 	 Essiccazione al forno

4.	Verifica Meccanica di ogni componente – sedi cuscinetti – sedi chiavette – ventole         e  quant’altro sia sull’albero che sugli scudi

5.	Verifica con surge-test  sia dell’avvolgimento statorico che rotorico a Kv.3000 in c.a. a step di v.1000

6.	Controllo rigidità dielettrica  a tensione applicata 2E+1000 per  1’ in c.c.

7.	Rilievo dati costruttivi della macchina dal vecchio avvolgimento

- Collaudo gabbia rotorica e delle saldature anelli rotorici

- Verifica Legature testate statoriche e uscite avvolgimento

- Doppio ciclo di impregnazione al forno con vernici in classe H

- Controllo e collaudo delle pastiglie termiche e loro eventuale sostituzione

- Verifica delle biette statoriche

- Collaudo isolatori morsettiera statorica e ove presente rotorica

- Equilibratura rotore secondo ISO1940 classe 2.5

- Montaggio ed ingrassaggio dei cuscinetti

- Montaggio completo della macchina

- Verifica finale di ogni particolare

- Verniciatura esterna secondo RAL da Voi Indicato

- Mano d’opera

D. Elenco e costi motori da revisionare in C.A. B.T.

- H2O alle Lavatrici bietole Fluidin  El/1  1500g/min. 75 Kw Tipo 280S4

Cad. €.580,00+iva 22%

- H2O ai condensatori  Fluidin  C4/1  1500 g/min. 90Kw Tipo 250M4 Matr. 643627                             ..                                                                                    Cad. 680,00+iva 22%

- H2O ai condensatori  Fluidin  TV/14 1500g/min. 90 Kw  Tipo 250M4 Matr. 680399		Cad. 680,00+iva 22%

- Out Fumi Caldaia IDR. 1 Fluidin ET/4 1500g/min. 110 Kw  Tipo 315S4  Matr. 463847 .	Cad. 680,00+iva 22%

- Out Fumi Caldaia  Galleri  GA/1  1500 g/min. 200 Kw  Tipo 355LB4  Matr. 686139 .	Cad.€.1200,00+iva 22%

- Soffiatore Robuschi  Ansaldo C/1  1500 g/min.   75Kw  Tipo 280S4 Matr. 502871                                                                         costo                                                                           Cad.€. 580,00+iva 22%

- Soffiatore Robuschi  Fluidin  C/2  1500 g/min.   75Kw  Tipo 280S4 Matr. 6515 costo 								Cad. €.580,00+iva22%

- Ventilatore Polveri  PL/V  Vem 1500 g/min. 75 Kw Tipo KR280S4 Matr. 1M1001 .							         Cad.  €.580,00 +iva22%

- E.P. Alimento Caldaie  Kw 315    (Sigla Al/1-Mat.M200169-Tipo 355 L4-Giri 1485 )							    	Cad. €. 1450,00 +Iva 22%

- Aspirafumi Idrotermici N°2  Kw 110 (Sigla Ev/4-Mat. Im1001-Tipo 315 S4 -  Giri 1500 )						   	Cad. €. 680,00+Iva 22%

- Aria Comburente Idrotermici N°1 (Fluidin)   Kw 90 (Prog.1375-Sigla Et/3    Mat. 463923-Tipo280 M4-Giri 1470)		     		Cad. €. 680,00+Iva 22%

- Aria Comburente Idrotermici N°2 (Fluidin) Kw 75 (Prog.1392-Sigla Ev/3- Mat. 502991-Tipo 280 S4-Giri 1470)		    		Cad. €. 580,00+Iva22%

- Diffusioni 30.000 B  Kw 132   1500 G/Min.  Matr. 7186236 .											     	Cad. €. 780,00+Iva 22%

- Diffusioni Rt  Kw 132     (Sigla Rt/M1-Tipo 315 M4-Giri 1500 ). 										     	Cad. €. 780,00+iva 22%

E. Descrizione comune per i motori in C.C. da revisionare. Si tenga presente che per i motori in c.c. i ricambi potrebbero comportare notevoli differenze di prezzo.:

- Soffiaggio Motore

- Smontaggio e lavaggio di ogni singolo particolare con idropulitrice

- Essiccazione al forno

- Verifica Meccanica di ogni componente – sedi cuscinetti – sedi chiavette – ventole         e  quant’altro sia sull’albero che sugli scudi

- Verifica con surge-test  sia dell’avvolgimento statorico(campi principali,ausiliari, compoud e compensazione) che rotorico a Kv.3000 in c.a. a step di v.1000

- Controllo rigidità dielettrica  a tensione applicata 2E+1000 per  1’ in c.c.

- Collaudo saldature rotore

- Verifica bandaggio rotore

- Doppio ciclo di impregnazione al forno con vernici in classe H si del rotore che dello statore  campi principali, ausiliari e ove presenti compound e compensazione

- Verifica dei portaspazzole e della integrità delle molle premispazzole

- Verifica uscite arco portaspazzole e suo isolamento

- Tornitura, smicatura del collettore con svasatura delle lamelle del collettore per un corretto funzionamento delle spazzole

- Controllo zona neutra dei portaspazzole

- Montaggio ed assestamento delle spazzole

- Controllo e collaudo delle pastiglie termiche e loro eventuale sostituzione

- Verifica delle biette statoriche

- Collaudo isolatori morsettiera statorica e ove presente rotorica

- Equilibratura rotore secondo ISO1940 classe 2.5

- Montaggio ed ingrassaggio dei cuscinetti

- Montaggio completo della macchina

- Verifica finale di ogni particolare

- Verniciatura esterna secondo RAL da Voi Indicato

- Mano d’opera

F: Elenco motori in c.c. da revisionare e suoi costi:

- N° 2 MOTORI PRINCIPALI DIFFUSIONI 17.000 C.C.   KW 38 (SIGLA 17/M1-MAT. 3012489-TIPO PCUES 700-GIRI 1450 )       (SIGLA 17/M2-MAT. 3012413-TIPO PCUES 700-GIRI 1450 )  					     Cad. €. 650,00+iva 22%

- N° 2 MOTORI PRINCIPALI DIFFUSIONI 30.000 A C.C. KW 60.                              (PROG. 159-SIGLA 30/M2-MAT. 149659- TIPO DM 80-GIRI 1500/300)                           (SIGLA 30/M1-MAT. 152515- TIPO DM  80-GIRI 1500/300)  Cad. 700,00+iva22%

- N° 6 MOTORI IN C.C. TRINCE PILLER  KW 65 		   Cad.  €. 710,00+iva 22%

  - (SIGLA 3-MAT. 1181034/1980-TIPO GML 823-GIRI 2200)

  - (SIGLA 8-MAT. 1195911/1982-TIPO GML 823-GIRI 2200)

  - (SIGLA RIS-MAT. 1021165-TIPO GML 823-GIRI 2200)

  - (SIGLA 4-MAT. 1021167-TIPO GML 823-GIRI 2200)

  - (SIGLA 1-MAT. 148196/197-TIPO GML 823-GIRI 2200)

  - (SIGLA 6-MAT. 1195910/1982-TIPO GML 823-GIRI 2200)

4.		N°2 MOTORI (ABB e BBC) IN C.C. TRINCE   KW 80 	 Cad. 	€. 880,00+iva 22%

- (SIGLA 7-BBC-MAT. M2341156-TIPO GN180M33F- GIRI 2155)

- (SIGLA 5-ABB-MAT. 180415124-TIPO BMP1804S-  GIRI 2390)

G. Descrizione comune per i motori indicati da voi come da revisionare in Media Tensione:

- Soffiaggio Motore

- Smontaggio e lavaggio di ogni singolo particolare con idropulitrice

- Essiccazione al forno

- Verifica Meccanica di ogni componente – sedi cuscinetti – sedi chiavette – ventole         e  quant’altro sia sull’albero che sugli scudi

- Verifica con surge-test  sia dell’avvolgimento statorico che rotorico a Kv.5000 in c.a. a step di v. 1000

- Controllo rigidità dielettrica  a tensione applicata 2E+1000 per  1’ in c.c.

- Verifica indice di polarizzazione a 2E+1000 per almeno 10 minuti

- Rilievo dati costruttivi della macchina dal vecchio avvolgimento

- Collaudo gabbia rotorica e delle saldature anelli rotorici

- Verifica Legature testate statoriche e uscite avvolgimento

- Doppio ciclo di impregnazione al forno con vernici in classe H

- Controllo e collaudo delle pastiglie termiche e loro eventuale sostituzione

- Verifica delle biette statoriche

- Collaudo isolatori morsettiera statorica e ove presente rotorica

- Equilibratura rotore secondo ISO1940 classe 2.5

- Montaggio e ingrassaggio dei cuscinetti

- Montaggio completo della macchina

- Verifica finale di ogni particolareZSWA

- Verniciatura esterna secondo RAL da Voi Indicato

- Mano d’opera

- POMPE BIETOLE    CAV 450  ( SIGLA F-MAT. 2712986-TIPO GAS 500/6-GIRI 1000)

- POMPE BIETOLE    CAV.410  ( SIGLA G-MAT.2714163-TIPO GAS 400/6-GIRI 1000)

Costo Cad. €. 1.600,00+iva 22% Totale €. 3.200,00 +iva 22%.

H.	Descrizione comune per i motori indicati da voi come da revisionare a quattro velocità N° 8 MOTORI CENTRIFUGHE DISCONTINUE 4 VELOCITA'  I max= 395 A  (GIRI 150/300/735/1470)

- Soffiaggio Motore

- Smontaggio e lavaggio di ogni singolo particolare con idropulitrice

- Essiccazione al forno

- Verifica Meccanica di ogni componente – sedi cuscinetti – sedi chiavette – ventole         e  quant’altro sia sull’albero che sugli scudi

- Verifica con surge-test  sia dell’avvolgimento statorico che rotorico a Kv.3000 in c.a. a step di v.1000

- Controllo rigidità dielettrica  a tensione applicata 2E+1000 per  1’ in c.c.

- Verifica indice di polarizzazione a 2E+1000 per almeno 10 minuti

- Rilievo dati costruttivi della macchina dal vecchio avvolgimento

- Collaudo gabbia rotorica e delle saldature anelli rotorici

- Verifica Legature testate statoriche e uscite avvolgimento

- Doppio ciclo di impregnazione al forno con vernici in classe H

- Controllo e collaudo delle pastiglie termiche e loro eventuale sostituzione

- Verifica delle biette statoriche

- Collaudo isolatori morsettiera statorica e ove presente rotorica

- Equilibratura rotore secondo ISO1940 classe 2.5

- Montaggio ed ingrassaggio dei cuscinetti

- Montaggio completo della macchina

- Verifica finale di ogni particolare

- Verniciatura esterna secondo RAL da Voi Indicato

- Mano d’opera

Costo della revisione delle singole macchine sotto elencate:

cad. €. 1.100,00+iva 22% Totale 8.800,00+iva 22%

- (PROG.104-SIGLA 2- MAT. 210898-TIPO Z12R/440B)

- (PROG.108- MAT. 210892-TIPO Z12R/440B)

- (PROG.106-SIGLA 4-MAT. 211238-TIPO Z12R/440B)

- (PROG.105-SIGLA 3- MAT. 210891-TIPO Z12R/440B)

- (PROG.-SIGLA -MAT. 210897-TIPO Z12R/440B)

- (PROG.107-SIGLA 6- MAT. 210893-TIPO Z12R/440B)

- (RISERVA-MAT. 210896-TIPO Z12R/440B)

- (RISERVA-MAT. 210894-TIPO Z12R/440B)

Inoltre Vi informiamo di quanto segue:

I prezzi formulati alla presente si riferiscono alle revisioni o riparazioni senza pezzi di ricambio(spazzole, cuscinetti e quant’altro), rimangono escluse le riparazioni meccaniche non citate alla presente e comunque tutto quanto non menzionato nella presente. Tali costi aggiuntivi sarà nostra cura quantificarli con urgenza appena ricevuti motori e inviarVi un’offerta aggiuntiva.

Per i motori a quattro velocità Vi informiamo che al di sotto del bandaggio lato ventola c’è un avvolgimento rotorico molto particolare e sul motore che ci avete dato in visione  presenta delle cricche sulla gabbia rotorica sotto il bandaggio lato ventola. Tale anomalia fa ipotizzare con un buon grado di certezza che il problema possa ripetersi anche sugl’altri motori.

Per quanto il trasporto sarà gratuito se ci renderete possibile caricare i motori su dei bilici per ridurre al minimo il numero dei viaggi e poter consegnare i motori sempre alla stessa maniera.

Garanzia : 12 mesi sui particolari da Noi sostituiti

Pagamento: da concordare in fase di trattativa

Cordiali Saluti					REM s.r.l.