Spett.le

Cantiere Ansaldo Energia S.p.a.

Centrale Sorgenia di Aprilia

Via della Cogna, Località Campo di Carne

04011 - Aprilia (LT)

Michele Ternullo

Data	07-01-2014

Vs. rif.	 Richiesta Email del 02/12/2013 RIG-0432-13-PO-394

Ns. Offerta: 2013/0937

Oggetto: Revisione Motore 13MAJ04AP001 ( motore pompa vuoto )

In riferimento alla Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo nostra migliore offerta per la revisione del motore di cui sopra installato presso Vs. Cliente SORGENIA POWER APRILIA (LT).

- Smontaggio motore in ogni particolare

- Lavaggio ed essiccazione  al forno di tutti componenti

- Pulizia e verifica scambiatore

- Collaudo con surge-test a 6 Kv. in c.a.

- Prova Idp a 2e+1000 in c.c. avvolgimento statorico

- Prova rigidita dielettrica a 6 Kv. in c.a. per almeno N°.1’

- Verifica delle legature statoriche

- Verifica delle biette statoriche

- Verifica uscite statoriche

- Doppio ciclo di impregnazione con essiccazione al forno con vernici in classe 180°C con cicli di cottura per almeno 6 ore a 140°C

- Controllo gabbia rotore

- Equilibratura rotore secondo norme ISO

- Montaggio e Fornitura cuscinetti di N°.2 6324 M/C3

- Rimontaggio e verniciatura esterna secondo RAL originale

- Totale €.3.816,00 +iva 22%

Segue

Smontaggio e rimontaggio motore dal VS. Cantiere

- Costruzione Basamento in carpenteria metallica, di supporto al motore elettrico durante la fase di smontaggio per consentire la traslazione in zona accessibile al mezzo di sollevamento, Muletto QI:50).

- Posizionamento in postazione di servizio del motore "PostRevisione" il tutto compreso controllo, allineamento motore motoriduttore con strumento di misura appropriato.

- Tempo previsto per lo smontaggio: N° 2 gg. lavorativi per N° 2 ns tecnici.

- Tempo previsto per il rimontaggio:  N° 2 gg. lavorativi per N° 2 ns tecnici.

- Costo a corpo di quanto sopra descritto:                                       €.3.100,00+IVA 22%

- Costo del mezzo di sollevamento per lo smontaggio ed il rimontaggio:

€. 800,00+IVA 22%

Esclusioni

La R.E.M. S.R.L. in caso di situazioni(danni) non previsti nella presente fornirà una offerta aggiuntiva e non sarà responsabile per danni eventualmente derivanti da perdite d’uso impianto, perdite di profitto, costi di inattività, costi finanziari e per danni indiretti di conseguenza.

N.B. Risultano inclusi oneri per lo svolgimento delle attività in oggetto nel rispetto delle

normative vigenti in materia di igiene e di sicurezza sul posto di lavoro, (Compresi/Netti

CONDIZIONE DI OFFERTA

- La presente offerta ha validità di 30 gg.

- La quotazione si intende IVA esclusa

- Consegna con data da  concordare

- Resa f.co Ns. stabilimento

- Pagamento 60gg.d.f.f.m.

- L’emissione della fattura è contestuale alla partenza del motore revisionato

Rimaniamo a Vs. completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.

Distinti saluti.

R.E.M. S.R.L.