Spett.        R.E.M. srl	                                       	Via Ferruccia, 16/a

03010 Pratica (FR)

C.A. A. Evangelisti

C.A. C. Spaziani

OFFERTA: 182/18 del 21/11/2018

OGGETTO: Anomalie su WALDRICH COBURG S.N. 28501C2

Facendo seguito a Vs gradita richiesta, e a successivo sopralluogo sulla macchina in oggetto situata presso il sito FCA di Pomigliano, si sono riscontrate le seguenti anomalie:

- Continui allarmi di posizionamento asse Y ( che comportano un fermo macchina continuo)

- Continui slittamenti tra motore asse Y e vite a ricircolo di sfere (che comportano un fermo  macchina continuo )

- Surriscaldamento eccessivo su puleggia motore asse Y

- Quadretto di derivazione ( bassa tensione) su traversa privo di porta frontale

- Messaggistica su pannello operatore da ottimizzare

- Soffietti telescopici  asse X e Z rovinati

Premesso tutto quanto sopra, si è provveduto al ripristino delle difettosità che comportavano un continuo fermo macchina.

Di seguito le fasi del lavoro dei punti 1 e 2

- Ricerca guasto, controllo stato segnali riga ottica asse Y, registrazione meccanica precarico su chiocciola, recupero giochi inversione. Test e collaudi funzionali: OK

- Ricerca guasto, ripristinata corretta alimentazione ( con controllo assorbimenti e resistenza)  su candeletta frizione del gruppo di trascinamento motore/vite asse Y. Test e collaudi funzionali: OK

Per il punto 3, Vi proponiamo la seguente attività migliorative:

- Per tale difettosità, Vi proponiamo lo smontaggio totale del gruppo, la bonifica del gruppo frizione in esso contenuto con la sostituzione di quest’ultimo a mezzo di sistema a trasmissione diretta. Il tutto previo rilievi, stesura disegno meccanico e realizzazione di alberi e pulegge opportunamente dimensionati. Ripristino alloggio di imbuettaggio motore.

Per il punto 4, Vi proponiamo la sostituzione del quadro esistente con scablaggio e ricablaggio in nuovo quadro, per il punto 5 va ottimizzata la messaggistica mentre per il punto 6 si necessita dello smontaggio dei soffietti con spedizione, e revisione a cura del produttore.

Sviluppo economico:

Per i punti 1 e 2  ( attività già svolte, ma che richiedono un ulteriore giorno per sistemazione modifica temporanea) ,  è da considerare un  costo totale di manodopera e materiali pari a

€ 2.000,00

Per il punto 3, è da considerare un  costo totale di manodopera, progettazione e materiali

€ 3.500,00

Per il punto 4, è da considerare un  costo totale di manodopera e materiali

€ 1.200,00

Per il punto 5, è da considerare un  costo totale di manodopera e materiali

€ ??????

Per il punto 6, la valutazione può essere effettuata solo dopo avvenuto confronto con il produttore

In attesa di un Vs riscontro, e rimanendo a disposizione su eventuali chiarimenti, formuliamo i ns più distinti saluti

Marcianise, 21/11/2018

Distinti Saluti

ARZ s.r.l.