Oggetto:  Enhanced Write Filter (EWF)

Autore:    A. Ronco

### Data:       22 Marzo 2007

Nei recenti sistemi B9, B10/2,B11, VTBVideo basati su DOM o su CF è installato il sistema operativo XPE (embedded).

Uno dei vantaggi rispetto al sistema normale Xp è la possibilità di avere il manager "Enhanced Write Firter (EWF)".

Esso dà la possibilità di rendere una partizione totalmente protetta alla scrittura.

Per poter sfruttare questa possibilità, si è deciso (per entrambe le piattaforme pc -Epia/ProFace) di creare due partizioni:

C: per sistema operativo, programma di equilibratura CEMB, driver stampanti, driver plc, tools vari etc.

D: per cartella dati macchina (tarature, programmi rotante, data logging file di testo).

Abilitando il filtro prima della spedizione della macchina, si rende "blindata" cioè protetta alla scrittura il disco "C", mentre si lascia intatta la partizione identificata come disco D.

Come capite bene, reso protetto il disco C, il cliente non è più in grado di alterare i dati scritti e quindi è importante ricordarsi quasta operazione al termine del collaudo.

Prima di procedere alla descrizione dei comandi, vi ricordo che:

- se il filtro è abilitato, tutte le modifiche che fate al sistema (comprese cancellazioni di directory, installazioni di software, modifica a impostazioni di Windows) sono valide solo apparentemente ed alla successiva ri-accensione verranno ignorate.

- per interventi di assistenza, è necessario essere sicuri di avere disabilitato il filtro prima di applicare le modifiche e aggiungerei anche la conferma che tutto sia ok dopo la successiva ri-accensione

Istruzioni:

- per leggere lo stato del filtro: start->programs->EWFMGR->state

- Se, lanciando il comando "state" uscisse il messaggio di errore "Failed getting prorected..........with error 1" significa che l'EWF non è stato MAI attivato. Per attivarlo bisogna lanciare il comando "active" e reeboottare la macchina. Dopo che si è fatto ciò il programma EWF accetta tutti i comandi necessari per la chiusura/apertura del sistema. Utilizzare questo comando anche nei casi in cui l’operazione di “open” non viene correttamente eseguita.

- per abilitare il filtro (cioè blindare il disco C) : start->programs->EWFMGR->close + Riavvia  il sistema

- per disabilitare il filtro (cioè rendere scrivibile il disco C) : start->programs->EWFMGR->open + Riavvia il sistema

.