Buongiorno,

In allegato troverà il Ns disegno.

Di seguito troverete i punti a), b), c), che troverete anche nel disegno:

a) max 10 mm.

b) lunghezza?

c) curvatura con raggio 400 mm.

Vi faremo una curvatura il più simile possibile alla Vs. richiesta.

Per il fissaggio ci sono due opportunità:

- La prima, se riesce a saldare, utilizzare un tondino e tagliare dei pezzetti da piegare, in modo da cavallottare ogni tanto il tubolare della resistenza. Poi, dare un punto di saldatura alle estremità del tondino avendo cura di non toccare la resistenza.

- La seconda, se non riesce a saldare, usare delle piattine forate, piegarle e cavallottare il tubolare ogni tanto, e fissarle al coperchio con delle viti autofilettanti.

Ovviamente, le resistenze dovranno potersi dilatare, e quindi bisogna assicurarsi che possano scorrere all'interno dei cavallotti senza imbarcarsi.

Comunque per qualsiasi chiarimento siamo a Vs. completa disposizione.

Nell’attesa di una Vs. gentile risposta,

Vi porgo i miei più cordiali saluti.

Grazie

Lorenzo Marca

Lorenzo Marca
ELETTROLOMA Sagl
Switzerland
Tel. +41 (0)76 439 91 09 
info@elettroloma.ch

www.elettroloma.ch