Società/ Company: ENEL PRODUZIONE

E.I. MONTORIO - U.E. CEPRANO

Via Pantano

## Paese / Country: 03024 Ceprano - Fr

Patrica li Mercoledì 4 Febbraio 2009

Offerta 6149

Con riferimento alla visita presso la vs. Centrale di Canterno – Loc. Tufano vi rimettiamo la ns. Migliore Offerta per il seguente intervento:

Analisi elettriche non distruttive presso la Vs. Centrale su alternatore BREDA Tp. ATU 2780/8 N°.6446 da 15 MW Giri 750 Volts. Statore 8500 Amp.1020 Ecc. 125 Volts. 650

- PROVE ELETTRICHE DLA

Statore

Prove con tensione alternata

- Misura dell’angolo di perdita ( TG  a 50 Hz ) nell’isolamento degli avvolgimenti statorici e della sua variazione in funzione di tensione 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - Vn.

- Misura della capacità (pF) dell’avvolgimento rispetto alla massa, in funzione dei valori di tensione indicati nella prova precedente.

c) Misura della resistenza d’isolamento delle scaldiglie anticondensa.

d) Controllo e misura valore resistenza a temperatura ambiente dei rilevatori Pt100.

Prove con tensione continua

- Preliminare misura dell’indice di polarizzazione a bassa tensione.

- Misura dell’indice di polarizzazione ad una tensione continua nominalmente uguale alla tensione di macchina.

- Misura della resistenza di isolamento.

- Controllo equilibrio resistenza di fase.

Ruota polare (se avvolto)

a) Misura della impedenza.

b) Misura della resistenza ohmica.

c) Misura della resistenza di isolamento.

d) Misura della caduta di tensione di ogni singolo polo.(se ruota polare)

2 CONTROLLI VISIVI (ove possibile)

- Controllo condizioni delle spazzole e portaspazzole.

- Verifica tarature molle di pressione portaspazzole.

c) Controllo visivo collettore.

d) Ispezione visiva connessioni rotoriche.

e) Ispezione cavi e morsettiera.

3. DOCUMENTAZIONE

Al termine delle prove verrà rilasciata una relazione completa dei dati riscontrati, correlata di grafici e giudizio sulla situazione con ns. suggerimenti.

Le suddette prove saranno eseguite da ns. tecnici specializzati e con apparecchiature di

ns. proprietà direttamente presso il Vs. stabilimento.

Il costo per l’intervento di cui sopra sarà comprensivo di viaggio trasferta ….€. 1800,00+iva20%

Consegna: entro 28/11/2008 per ordine immediato altrimenti da concordare

Pagamento: RIBA 60ggD.F.F.M.

N.B. PER QUANTO RIGUARDA LA SICUREZZA SARA’ VS. CURA CHE GLI IMPIANTI SIANO IN SICUREZZA.

Distinti saluti

REM s.r.l.