TITOLO PROGETTO:

Sistema innovativo di programmazione delle unità di governo dei CNC (controlli numerici)  e verifica in simulazione dei programmi elaborati destinato a macchine per asportazione di truciolo a geometria non convenzionale e ad alta produttività.

Responsabile di progetto_______________________________________

# Introduzione

Nell'ambito di alcune lavorazioni meccaniche finalizzate all'asportazione di truciolo con elevato grado di produttività, abbiamo trovato delle macchine con geometria non convenzionale.

In particolare, le macchine in oggetto effettuano la lavorazione di elementi cilindrici pieni (perni, alberi, sedi di cuscinetto, ecc), realizzata con l’impiego di utensili  a geometria cava ( in cui, i taglienti sono disposti all’interno di un anello invece che all’esterno di un cilindro, come avviene nelle teste a fresare convenzionali), i quali consentono di ottenere un’elevata velocità di taglio accoppiata ad un’elevata stabilità e rigidezza dell’insieme.

Le differenziazioni rispetto alle macchine convenzionali sono le seguenti:

- il particolare da lavorare non ruota attraverso il mandrino (infatti il pezzo resta stabilmente fermo nella sua posizione)

- le frese di lavorazione sono circolari e al contrario di tutte le frese normalmente utilizzate hanno i taglienti di lavorazione all'interno e non all'esterno

- le frese di lavorazione possono essere conformate a più teste con distanza meccanica tra di loro prefissata per effettuare più lavorazioni in un solo ciclo (alta produzione)

- tenendo il pezzo bloccato stabilmente in almeno tre punti (inizio, fine e in posizione intermedia) si possono effettuare grosse asportazioni di truciolo in una sola lavorazione (alta produzione, alta rigidità del sistema)

Di sotto evidenziamo alcune frese di tipo convenzionale:

Dalle foto si evince che in tutte le tipologie la lavorazione avviene con utensili posti all'esterno della fresa

Di sotto evidenziamo una tipologia di fresa da interno non convenzionale e una tipologia di particolare da fresare:

Dalle foto si evince che la lavorazione avviene con utensili posti all'interno della fresa, i quali consentono di ottenere un’elevata velocità di taglio accoppiata ad un’elevata stabilità e rigidezza dell’insieme.

Unitamente all'utilizzo di una tipologia di fresa non convenzionale, si aggiunge la problematica di lavorare il particolare facendo in modo che la fresa sia in contatto continuo tangenzialmente con il particolare stesso.

Per realizzare tutto ciò serve implementare un sistema a due assi interpolati non in modo convenzionale.

Dai disegni sopra riportati si evince come la fresa vada a lavorare sul particolare in determinate condizioni. E' ovvio che i punti di lavorazione non possono essere solo quelli sopra indicati, ma devono essere in un numero congruo in modo che la lavorazione sia perfettamente continua. Normalmente per effettuare una buona lavorazione si ha bisogno di almeno 50/80 punti di lavoro.

Normalmente, i principali costruttori di CNC mettono a disposizione degli utilizzatori finali pacchetti software applicativi, da installare nei loro sistemi per la realizzazione di sistema di fresatura.

Purtroppo essendo questa lavorazione di tipo non convenzionale, nessun costruttore ha mai realizzato applicativi per la risoluzione di tali problematiche.

Nel passato tale tipologia di lavorazione è stata implementata utilizzando CNC , ma il sistema veniva tarato e calibrato per la lavorazione con metodo empirico, impiegando una quantità di tempo elevato per il

set-up del sistema di controllo della macchina. Fino ad ora non erano state trovate precise relazioni in base alle quali strutturare una corretta programmazione parametrica del sistema di controllo della macchina.

Il grande step evolutivo di questo progetto consiste nell'aver schematizzato algoritmicamente tale processo, in modo tale da poter realizzare efficientemente e con tempi infinitamente più bassi il set up a seconda del tipo di lavorazione da eseguire dal CNC (In seguito al processo di parametrizzazione).

Più specificamente, una volta validata la configurazione architetturale della macchina, composta da un asse rotativo e da un asse lineare, è stato necessario imporre le condizioni di congruenza geometrica tra il profilo dell'utensile e la forma del pezzo da lavorare per trovare le equazioni da impiegare per la programmazione della corretta generazione del moto nel piano.

Ovviamente le equazioni dovranno essere opportunamente trasformate e rielaborate per essere compatibili con il linguaggio di programmazione dei CNC (ISO)

# FLUSSO DI PROGETTO

Qui di seguito, i passi principali del flusso di progetto:

- Identificazione e caratterizzazione completa dei cinematismi elementari (asse rotativo ed asse lineare) impiegati quali elementi di base dell’architettura della macchina e componenti il meccanismo completo;

- Individuazione della variabile fondamentale in base alla quale esprimere le funzioni di posizionamento dei cinematismi, successivamente definita angolo di tangenza;

- Determinazione delle relazioni tra le posizioni dei vari organi in funzione della variabile precedentemente definita, tali da consentire il rispetto delle condizioni di congruenza geometrica citate nell’introduzione;

- Elaborazione delle equazioni che esprimono le leggi di moto da imporre ai diversi cinematismi in funzione delle variabili caratteristiche dei due assi di moto;

- Rielaborazione delle stesse equazioni in modo da ottenere i set di istruzioni impiegabili per la successiva programmazione del sistema di controllo;

- Traduzione e trans-codifica di tutte le istruzioni ottenuti come risultato delle precedenti attività nel linguaggio di programmazione dei sistemi di controllo

- Realizzazione di un modello matematico di simulazione del sistema per la validazione di tutto il processo sviluppato;

- Identificazione di una o più tipologie di macchine per l’eventuale successiva messa a punto e certificazione sperimentali dei risultati ottenuti.

# OBIETTIVI DI INNOVAZIONE E RISULTATI RAGGIUNTI

La principale innovazione portata dal nuovo sistema sviluppato, consiste nella possibilità di impiegare relazioni analitiche per la programmazione dei CNC di macchine utensili di architettura non convenzionale in alternativa ai metodi precedenti, che utilizzavano determinazioni empiriche delle leggi di moto.

Questa possibilità costituisce un elemento innovativo di notevole pregio, poiché consente di operare in ambiente di programmazione e simulazione e di realizzare un bassissimo errore in fase di lavorazione.(Essenzialmente dovuto alle tolleranze dei dispositivi meccanici ed elettronici utilizzati).

Tale errore è considerevolmente ridotto rispetto alla determinazione empirica delle leggi di moto.

Ulteriori obiettivi di progetto sono di seguito elencati:

- Semplificazione ed ottimizzazione delle impostazioni parametriche necessarie alla programmazione di diverse lavorazioni funzione della geometria dei pezzi da lavorare;

- Miglioramento dell'interpolazione tra i due assi con conseguente miglior grado di finitura della lavorazione;

- Migliore affidabilità e ripetibilità della lavorazione stessa;

- Ottimizzazione e minimizzazione delle fasi di programmazione e dei tempi ciclo di esecuzione del processo.

Il sistema nel suo insieme può quindi essere certamente valutato come innovativo in funzione sia dei principi di base che esso adotta, sia dei vantaggi che consente in rapporto alle precedenti soluzioni applicabili alle specifiche problematiche.

I principali risultati raggiunti e verificati al termine del progetto sono stati i seguenti:

- Positivo conseguimento di tutti gli obbiettivi sinteticamente presentati al precedente paragrafo 2, con consolidamento e formalizzazione di tutti gli strumenti operativi elaborati, sia in termini di documentazione tecnica, sia in quelli di applicativi S/W generici e/o dedicati a specifico H/W;

- Individuazione dell'unità di controllo in grado di soddisfare tutti i requisiti del sistema, identificata nell’unità di governo CNC Siemens 840SL;

- Individuazione degli strumenti ad esso collegati per l'implementazione delle interfacce di programmazione parametriche idonee all’impiego con gli strumenti operativi di cui al precedente punto A.

- Realizzazione dei simulatori dell’architettura tipica della macchina e dei cinematismi rotatorio/oscillatorio che la compongono, in grado di soddisfare tutti i requisiti individuati per la risoluzione del problema ed individuazione degli strumenti ad essi collegati;

- Implementazione dei cicli elaborati e trans-codifica nel linguaggio del controllo numerico, nel rispetto totale della congruenza con le leggi di moto associate al modello matematico;

- Implementazione delle interfacce di dialogo uomo/macchina;

- Verifiche sperimentali dei risultati elaborati, eseguite per mezzo dei simulatori in precedenza indicati.

Si segnala che una serie di test eseguiti su alcune macchine esistenti, opportunamente adeguate (i cui costi sono comunque esclusi da quelli consuntivati per il progetto), hanno ulteriormente e definitivamente confermato la validità e la bontà dei risultati ottenuti.

Patrica, 20/12/2015

Il responsabile di progetto				Firma del Rapp. Legale

Alfredo Evangelisti			Adele Pace