Da: Mauro Corbino - iMotor Srl [mailto:m.corbino@imotorsrl.it] 
Inviato: giovedì 30 giugno 2016 11.51
A: carlo.spaziani@rem-motori.it
Cc: Rebecca Salvarani; amministrazione@rem-motori.it
Oggetto: Re: Fwd: I: Offerta 3130 29-06-2016 R.E.M. SRL

Buongiorno Sig. Spaziani,

per quanto riguarda le sue richieste, di seguito la nostra proposta di motori:

- soluzione 3kW 1500rpm con sovraccarico 200% x 10sec: la richiesta necessita di motore con coppia nominale di circa 19,1Nm e di una coppia di sovraccarico pari a circa 38,2Nm per 10sec. La soluzione consigliata è EOS100La6 4kW 1500rpm che permetterebbe di tenere il sovraccarico richiesto per 10sec. Analizzando il catalogo tecnico EOS si potrebbe anche utilizzare EOS90La6 da 3,3kW 1500rpm però risulterebbe un po' tirato nel fornire 200% di sovraccarico per 10sec. Il mio consiglio è EOS100La6 4kW 1500rpm secondo datasheet allegato.

- soluzione 9kW 1500rpm con sovraccarico 200% x 10sec: la richiesta necessita di motore con coppia nominale di circa 57,3Nm e di una coppia di sovraccarico pari a circa 114,6Nm per 10 sec. Per questa richiesta l'unica soluzione possibile diventa EOS132Mb6 12kW 1500rpm che può gestire tranquillamente il sovraccarico richiesto di 114,6Nm. La taglia appena inferiore è EOS112Ma6 7,5kW 1500rpm e quindi non compatibile con la vostra richiesta.

In allegato trovate i datasheet in versione standard IP65 del motore EOS100La6 4kW 1500rpm 400V e del motore EOS132Mb6 12kW 1500rpm 400V.

Nessun problema nel produrre il motore IP65, siccome già fornito ad altri clienti.

Per quanto riguarda la parte inverter, le posso dire che noi siamo specialisti di motori e non distribuiamo inverter, però ne abbiamo testati circa una quindicina in abbinamento ai nostri motori.

Per cercare di consigliare un'inverter adeguato alle vostre esigenze tecniche, dovrei capire meglio l'applicazione. Ho chiamato in azienda e mi hanno lasciato il suo cellulare, pertanto la contatterò telefonicamente al riguardo, siccome una soluzione potrebbe essere l'inverter KEB che ha anche funzioni di rigenerazione verso la rete con tanto di certificazione.....ma vorrei approfondire il discorso inverter appunto perchè ci potrebbero essere diverse strade percorribili in modo da poter impostare la miglior offerta.

Inoltre le chiedo se ha qualche novità sulla mail del 28/6/2016 riguardo la sostituzione del servomotore DC della SIEMENS, in pratica per potervi emettere offerta mi interessa solo capire se il motore dovrà essere dotato di encoder o funzionerà in comando sensorless.

A disposizione per approfondimenti.

Saluti

--

Cordiali Saluti - Best Regards

Ing. Mauro Corbino 
Technical Manager

iMotor Srl 
Via Archimede 65/1 
41010 Limidi di Soliera (MO) 
Tel. +39 059 8676828 / +39 059 8676829 
Fax +39 059 8676922
m.corbino@imotorsrl.it; www.imotorsrl.it

IE4 BRUSHLESS MOTORS SUPER PREMIUM EFFICIENCY Serie EOS - Motori sincroni a magneti permanenti. 
Il presente messaggio e-mail è da ritenere e trattare come riservato, potendo contenere informazioni di carattere professionale destinate esclusivamente al Destinatario. Il ricevente, se diverso dal Destinatario, è avvertito che qualunque utilizzo o copia del presente messaggio è rigorosamente vietata; è inoltre invitato ad informare la Società dell'errata ricezione.
CONFIDENTIALITY NOTICE: This email and its contents are confidential. If you are not the intended recipient, please do not disclose or use the information within this email or its attachments. If you have received this email in error, please delete it immediately and inform us. Thank you.

Da: CARLO SPAZIANI [mailto:carlo.spaziani@rem-motori.it] 
Inviato: mercoledì 29 giugno 2016 18:40
A: d.severi@seipee.it
Oggetto: R: Offerta 3130 29-06-2016 R.E.M. SRL
Priorità: Alta

Buonasera Severi

Mi servirebbe una offerta per i motori eos e se possibile anche il drive

Motore kw.3  giri 1500 autoventilato anello chiuso iIP 65 sovraccarico 200% per almeno 10 sec.  Completo di drive rigenerativo alimentazione 400 Volts trifase riferimento analogico

Stesse caratteristiche solo potenza di 9Kw.

Tutti i motori B3

Distinti Saluti

REM S.r.l.

Carlo Spaziani

R.E.M.  s.r.l.

# Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345

Email: carlo.spaziani@rem-motori.it - Email: alfredo.evangelisti@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it

R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. - Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

DISCLAIMER:

Il messaggio di posta elettronica potrebbe contenere informazioni riservate. Qualora non foste il destinatario corretto, Vi preghiamo di comunicarlo immediatamente al mittente e di distruggere il presente messaggio. E' strettamente vietato duplicare, divulgare, modificare o usare (in qualsiasi modo) senza autorizzazione le informazioni contenute nel messaggio. Non si garantisce che la trasmissione di messaggi di posta elettronica sia sicura o priva di errori od omissioni o esente da virus. Grazie

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure, modification or use (in any way) of the material in this e-mail is strictly forbidden. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free or virus-free. The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message. Thank you

Da: d.severi@seipee.it [mailto:d.severi@seipee.it] 
Inviato: mercoledì 29 giugno 2016 9:34
A: amministrazione@rem-motori.it
Cc: CARLO SPAZIANI
Oggetto: Offerta 3130 29-06-2016 R.E.M. SRL