N. 2 Elettropompe centrifughe orizzontali monoblocco mod. Barbera

| Centrifugal horizontal enblock pump BARBERA type Tipo/type | CM 40 A N |
| --- | --- |
| Motore/motor | HP 2 kW 1,5 RPM 2900 IP 55 Hz 50 Volt 230/400 trifase/three-phase Marca/brand FIMET tipo/type 3EMA90S2 |
| Portata/capacity | Q = 20-60-100-150-200 lt/min. |
| Prevalenza/head | H = 30-28-26-22-17 m. |
| Bocche aspirazione - mandata/inlet - outlet | 1¼” – 1” F gas |
| Girante/impeller | Chiusa/closed |
| Tenuta idraulica/seal | Meccanica/mechanical |
| Liquido pompato/Pumped liquid |  |
| Materiali/materials: |  |
| Corpo pompa, girante, coperchio aspirazione body pump, impeller, suction cover | Ghisa EN-GJL-250 cast iron EN-GJL-250 |
| lanterna collegamento motore/motor bracket | Ghisa/cast iron EN-GJL-250 |
| Albero/shaft | Acciaio al carbonio C40/carbon steel C40 |
| Guarnizioni/gaskets | Gomma NBR/rubber |
| Tenuta/seal | Acciaio inox/grafite/NBR Stainless steel/carbon/NBR |