Buongiorno Carlo,

Invio offerta per la fornitura di spazzole e portaspazzole destinate al motore c.c. in oggetto.

Il nuovo portaspazzole codice RPCL-250400.09 consente l’utilizzo di uno spazzola più alta, 65mm contro gli attuali 50mm, ed inoltre è provvisto di una spina al fine di tenere attaccato al corpo portaspazzole quando viene sganciato il sistema di pressione.

Il portaspazzole in uso, di vecchia costruzione è il codice RPCL-250400.

I portaspazzole sono perfettamente intercambiabili dal punto di vista meccanica.

Dovrai tuttavia ruotare la raggiera di circa 20mm per la regolazione dell’asse neutro in quanto la distanza tra il centro del cassetto e l’attacco del vecchio portaspazzole è 22,5mmm mentre quella del nuovo è 43mm come da disegni allegati.

Per scrupolo dovresti verificare che ci sia spazio l’ingombro massimo in altezza, il nuovo portaspazzole è 100mm quello in uso è 75mm.

A disposizione per ogni ulteriore informazione