MIASS srlcr

sede legale: Via Tiburtina 325 – 03100 – FR

sede operativa: Via Ferruccia, 6 - 03010 Patrica – FR

C.F. / P.IVA 02763070600

MACCHINE

IMPIANTI

AUTOMAZIONI

STAMPI

Tel + 39 0775 260286 / 87

Fax + 39 0775 202952

E-mail: info@miass.it

STAMPAGGIO

Spett.le

REM S.r.l.

Via Ferruccia, 16/a

PATRICA (FR )

Patrica, 18/07/2023

OFFERTA: 1071/23

OGGETTO: Intervento di smontaggio meccanico idrovora Rieti .

In riferimento agli accordi intercorsi, Vi inviamo, in allegato, offerta relativa alla fornitura dettagliata

all’interno.

ConfermandoVi la ns. disponibilità per eventuali chiarimenti, porgiamo i più

Distinti Saluti.

MIASS srlc

Katia Vallecorsa

Mod: MC03/0 - Offerta 1071/23 del 18/07/2023

Pagina 1/2

MIASS srlcr

sede legale: Via Tiburtina 325 – 03100 – FR

sede operativa: Via Ferruccia, 6 - 03010 Patrica – FR

C.F. / P.IVA 02763070600

MACCHINE

IMPIANTI

AUTOMAZIONI

STAMPI

Tel + 39 0775 260286 / 87

Fax + 39 0775 202952

E-mail: info@miass.it

STAMPAGGIO

1

- CONSISTENZA DELLA FORNITURA: Dal video che abbiamo visionato, si ipotizza l’usura

della bronzina superiore dell’asse della girante, l’intervento che prevediamo, riguarda lo Smontaggio

meccanico della parte superiore dell’ Idrovora, per il controllo dello stato di usura asse – bronzina

superiore. Non si esclude che il funzionamento anomalo dell’asse possa aver provocato anche l’usura

della parte inferiore dell’asse e, che quindi sia necessario lo smontaggio completo dell’idrovora, con

l’estrazione anche della girante, per il controllo della bronzina inferiore.

1

1

.1. – Verifiche di sicurezza pre - smontaggio (Scollegamento elettrico della macchina)a cura REM

.2. – Inserimento di n° 2 longheroni in IPE da 120 x 1200 mm di lunghezza e, eventuali spessori

In legno, da posizionare sotto il giunto di trasmissione, tra asse motore e asse girante.

.3. - Disaccoppiamento del giunto e, della flangia motore – corpo idrovora .

.4. - Imbrago e sollevamento del motore, con ausilio del carroponte da 10 Ton presente, il motore

Verrà posizionato sulla struttura presente nel sito e messa a disposizione dalla committente.

.5. - Imbrago dell’asse della girante, che verrà trattenuto dal carroponte, al fine di smontare la

Parte inferiore del giunto, una volta liberato l’asse della girante dal giunto, si procederà a far

Scorrere la girante verso il basso al fine di adagiarla sul fondo dell’idrovora .

1

1

1

1

1

1

.6. - Smontaggio e estrazione del supporto bronzina superiore.

.7. - Verifica dello stato di fatto.

.8. - Dopo la verifica, se necessario procedere ulteriormente, si procederà allo smontaggio della

Camicia interna dell’idrovora e alla estrazione della girante, per verifica dello stato di fatto.

.

2.– COSTO INTERVENTI;

Costo intervento fino al punto 1.7.

Costo intervento fino al punto 1.8.

2.850,00€ + IVA

4.350,00€ + IVA

3

4

5

6

7

8

- INIZIO LAVORI: Data da definire

- PAGAMENTO E ATRE CONDIZIONI: Solite a voi riservate

– TRASPORTO ATTREZZATURE RICHIESTE; A nostro carico.

- VALIDITA’ OFFERTA: 20 gg dalla data della presente

– VITTO E ALLOGGIO; Escluso, verrà addebitato il costo sostenuto.

– ESCLUSIONI; Quanto non espressamente dichiarato.

MIASS srlcr

Katia Vallecorsa

Mod: MC03/0 - Offerta 1071/23 del 18/07/2023

Pagina 2/2