RAPPORTO VISITA

| Dettagli cliente |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.R.I.A |  |  | Contatto: |  |  |  |
| Via Giuseppe Ratini 23 |  |  | Numero d’ordine: |  |  |  |
| TERNI |  |  | Data di creazione:22/08/2013 |  |  |  |
| Macchina: |  |  |  |  |  |  |
| Macchina: L 110 |  |  | Ore di marcia: 4.207 |  |  |  |
| Numero di matricola: CD 10009671001 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Volume accumulato: |  |  |  |
| Commenti sul lavoro eseguito: |  |  |  |  |  |  |
| Data di conferma: |  |  |  |  |  |  |
| data |  | Nome del tecnico |  | Tipo di attività svolta |  |  |
| 22/08/2013 |  | PROSERPIO ROBERTO |  | KIT 4000 ORE + RILIEVO SPM-TERMOGRAFIA-ANALISI OLIO |  |  |
| Lavoro effettuato: |  |  |  |  |  |  |
| X Eseguire le letture: aria, olio, TEMP/PRESSIONE X Controllare perdite aria , olio - Ispez./sostituire elemento filtro aria - Controllare condizioni camera di aspirazione - Controllare e pulire drenaggi di condensa - Controllare refrigerante olio e finale, pulire se necessario X Controllare condizioni gruppo ventola di raffreddamento - Pulizia e disincrostaggio refrigeranti X Kit 4000 ore - Kit 8000 ore - Kit 16000 ore |  |  |  |  |  |  |
| Punti di misurazione: |  |  |  |  |  |  |
| Contaore |  | Valore corrente |  |  | Unità di misura | data |
| T° mandata compressore |  | 26 |  |  | °C | 22/08/2013 |
| Pressione di lavoro |  | 7.7 |  |  | bar | 22/08/2013 |
| Temperatura ambiente |  | 23 |  |  | °C | 22/08/2013 |
| T° di mandata elemento |  | 82 |  |  | °C | 22/08/2013 |
| Vibrazioni gruppo lato giunto motore (horizontal/vertical/assial) |  | 2.21 H / 2.11 V |  |  | mm/s | 22/08/2013 |
| Vibrazioni gruppo lato opposto giunto motore (horizontal/vertical/assial) |  | 2.44 H / 2.55 V / 2.12 A |  |  | mm/s | 22/08/2013 |
| Vibrazioni motore lato ventola (horizontal/vertical/assial) |  | 1.33H / 1.14 V / 1.23 A |  |  | mm/s | 22/08/2013 |
| Vibrazioni motore lato opp. ventola (horizontal/vertical/assial) |  | 1.77 H / 1.56 V |  |  | mm/s | 22/08/2013 |
| SPM gruppo lato giunto motore |  | Codice A |  |  |  | 22/08/2013 |
| SPM gruppo lato opp. giunto motore |  | Codice A |  |  |  | 22/08/2013 |
| SPM motore lato ventola |  | Codice A |  |  |  | 22/08/2013 |
| SPM motore lato opp. ventola |  | Codice A |  |  |  | 22/08/2013 |
| SPM COD. A : BUONA CONDIZIONE OPERATIVA COD. A : ATTENZIONE MANCANZA DI LUBRIFICAZIONE COD. A : ATTENZIONE DANNEGGIAMENTO IN CORSO COD. A : CATTIVA CONDIZIONE OPERATIVA |  | ACCELOROMETRO LIMITE DI ALLARME PER MACCHINE IN BASE ALLA UNI 2372 – CATEGORIA 4- è DI 18 mm/sec |  |  |  |  |
| Conferma del cliente: |  |  |  |  |  |  |
| Timbro e firma del cliente |  |  |  |  |  |  |
| INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI |  |  |  |  |  |  |

| TEMPERATURE ARIA-ACQUA-OLIO |  |  |  | Norm. | Att. | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T. aspirazione comp. °C | In | 23 |  |  | 35 |  |
| T. aria comp. Stadio °C | Usc | 82 |  |  | 120 |  |
| T. aria comp. Ref. Fin. °C | usc | 26 |  |  |  |  |
| T. olio ref. Olio °C | Usc |  |  |  |  |  |
| T. olio stadio °C | Usc |  |  |  |  |  |
| T. acqua stadio °C | Usc |  |  |  |  |  |
| T. acqua ref. Finale °C | Usc |  |  |  |  |  |
| T. acqua compressore °C | In |  |  |  |  |  |
| T. acqua compressore °C | usc |  |  |  |  |  |

| PRESSIONI ARIA-ACQUA-OLIO |  |  |  | Min. | riferimento | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Press. Aria comp. | Usc | 7.7 |  |  | 1 |  |
| Dp filtro aria | Usc | 0.2 |  |  | 5 |  |
| Dp filtro olio | Usc | 0.1 |  |  |  |  |
| Press. Olio comp. | Usc |  |  |  |  |  |
| Press. Acqua comp. | in |  |  |  |  |  |

| CIRCUITI ARIA-ACQUA-OLIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Efficienza scambio termico ref. finale | - | Condizione rilevata: | OTTIMA |
| Efficienza scambio termico ref. olio | - | Condizione rilevata: | OTTIMA |
| Efficienza filtro aria | - | Condizione rilevata: |  |
| Efficienza filtro olio | - | Condizione rilevata: |  |

DIAGRAMMA DI FLUSSO E PUNTI DI MUSURA SU COMPRESSORE TIPO “LUBRIFICATO ”

CONCLUSIONI

Analisi criticità:

DAL PUNTO DI VISTA TERMODINAMICO NULLA DA SEGNALARE

Successivo rilievo:

KIT 8000 ORE IPOTIZZATO A FEBBRAIO 2014

SPM

Dal rilievo con strumento SPM non si evidenziano condizioni di criticità sulla situazione operativa dei cuscinetti e vibrazioni.

TERMOGRAFIA

| KM1 | KM2 | KM3 | TERMICA |
| --- | --- | --- | --- |

Dal rilievo termografico non si evidenziano concentrazioni critiche di temperatura sulle connessioni dei cavi e sui cavi stessi.

ANALISI CAMPIONE D’OLIO

I dati chimico-fisici rilevati sul campione sono a norma, dallo spettro IR si nota presenza di ossidazione riconducibile al periodo di sevizio. L’unico parametro lievemente elevato, ma ancora entro i limiti, risulta essere la viscosità a 40°C

In allegat rapporto del laboratorio.