MOTORE SOMMERSO 6” A BAGNO D’ACQUA - AVVOLGIMENTO PVC

MS152-17,5 HP 17.5 KW 13 V.400 HZ 50

Esecuzione standard in ghisa

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE – MOTORI STANDARD

Motore sommerso a bagno d’acqua, riavvolgibile, con avvolgimento in PVC o PE.

Liquido di riempimento: acqua pulita con aggiunta di glicole propilenico.

Motore pre riempito, kit di rabbocco fornito di serie.

Flangia e sporgenza albero: secondo Norme NEMA 6”.

Protezione: IP68

Albero interamente in acciaio inox AISI431.

Camicia esterna in acciaio inox AISI304.

Cuscinetto reggispinta bidirezionale di tipo Kingsbury

Cuscinetto di controspinta

Cuscinetti radiali lubrificati ad acqua

Valvola di sicurezza

Una membrana di compensazione posta sul fondo del motore

garantisce l’equilibrio delle pressioni interna/esterna unitamente

alla variazione di volume dell’acqua dovuta alla variazione di temperatura.

Di serie, doppio sistema di tenuta sull’albero: tenuta meccanica

bidirezionale in Carburo di Silicio / Ossido di allumina + Parasabbia con tenuta laminare.

Rotazione: indifferentemente oraria/antioraria.

Cavo idoneo per uso in acque potabili.

Tutti i motori sono collaudati al 100%.

Prezzo Netto cad. Euro 696,00 iva escl.

Caratteristiche costruttive