PRIMA MESSA IN SERVIZIO  CONCEPT 2

richiamando la funzione FIL vengono eseguite in totale 60 corse di erogazione, durante le quali le due erogazioni vengono attivate alternativamente. La durata totale per eseguire la funzione FIL una volta è di circa 15 minuti.

La funzione FIL può essere interrotta tenendo premuto il tasto select / stop fino al termine della corsa di erogazione e l'accensione del led rosso. Quindi rilasciare rapidamente la chiave.

NOTA: Il lubrificatore deve essere spurgato prima del primo utilizzo. l'operazione è completata non appena il lubrificante fuoriesce dall'uscita. Potrebbe essere necessario eseguire più volte la funzione FIL fino alla fuoriuscita del lubrificante.