SUPERVISIONE AL RIPRISTINO DELL’EFFICIENZA DEL SISTEMA SPM CMS ISTALLATO SULLA MC

L’attività consiste nella verifica dello stato di efficienza di ciascuna linea partendo dal trasduttore fino alla corretta visualizzazione dei risultati sul software SPM Condmaster.

Verranno sostituite tutte le parti difettose o danneggiate e verrà ottimizzato il passaggio cavi tramite fascettatura ai tubi dell’olio di ogni cilindro interessato.

A vostro carico la disponibilità di  2 operatori elettromeccanici per 2 giorni dotati di cassetta attrezzi, mezzi necessari per raggiungere i punti da ispezionare, prolunga elettrica per il collegamento di trapano elettrico e lampada portatile di loro dotazione.

Tutte le sostituzioni delle parti danneggiate verranno eseguite solo dopo vostra autorizzazione al preventivo che vi verrà proposto al momento ai prezzi concordati con la vostra sede di Altavilla Vicentina. I componenti interessati sono:

- Trasduttore cod. 40000 			€ 257=

- Amplificatore cod. TMU 12 		€ 234=

- Connettore cod. 93022 			€   16=

- Cavo per alta temp. cod. 90267	€…16/m

- Cavo pvc cod. 90005 			€…  1,79/m

- Giunti per cavi coassiali cod 93033…	€… 41=

- Kit per cavi coassiali BMS cod 12775	€… 13=

Il costo dell’attività di supervisione è di €  620 al giorno + spese di trasferta conteggiate come segue:

Vitto e alloggio:		al costo

Auto:			€ 0,62/km

Spese di viaggio:	€ 39/h

La disponibilità per l’esecuzione di tale attività e per i giorni 17 e 18 agosto con un tempo di preavviso di 10 giorni.

Condizioni di fornitura:

I prezzi sono IVA esclusa

Consegna: 			20 gg dall’ordine

Resa: 				franco ns. sede di Fabriano

Pagamento: 		B.B. a 120 gg d.f. f.m.

Sconto:			15% sui materiali SPM

Garanzia:			12 mesi

Offerta valida fino al 7 Agosto 06

SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA CONDIZIZIONE OPERATIVA DEI CUSCINETTI VOLVENTI CON IL NUOVO METODO SPM SPECTRUM

La SPM Instrument ha messo a punto una nuova tecnica di misura, l’SPM Spectrum, che consiste i un’analisi FFT non su un segnale di vibrazione proveniente da un accelerometro, ma sul segnale di Shock Pulse proveniente dalla sonda SPM.

Questo consente, attraverso l’identificazione delle frequenze caratteristiche di individuare quale parte del cuscinetto o quale sorgente esterna (ingranaggi della trasmissione) è la generatrice degli altri valori di shock.

Si riporta uno spettro di un cuscinetto di un cilindro essiccatore ottenuto con questa nuova tecnica:

Si rileva che gli alti valori di Shock SPM sono generati da frequenze di danneggiamento della pista esterna. Tali spettri sono molto chiari e attendibili anche per cuscinetti a basso numero di giri.

E’ possibile utilizzare questa tecnica di misura con il nuovo strumento SPM Leonova.

Si propone in affiancamento a quanto da Voi attualmente fatto con la strumentazione in Vostro possesso un servizio periodico da parte del personale SPM.

Il servizio proposto è costituito da:

- Controllo  quadrimestrale SPM su i punti della macchina continua lato trasmissione già attrezzati con trasduttori SPM tipo 40000 o 42000.

- Analisi e reportistica entro 5 giorni lavorativi dall’effettuazione delle misure.

Il prezzo del servizio è di:	€ 310= per intervento inferiore a 4 ore

€ 620= per intervento fino a 8 ore

Spese di trasferta escluse

Spese di trasferta : al costo, conteggiate come segue (partenza da Fabriano):

- Vitto e alloggio: al costo

- Auto: € 0,52/km

- Viaggio: € 39/ora

Condizioni di fornitura.

I prezzi sono IVA esclusa

Consegna: 			20 gg dall’ordine

Resa: 				franco ns. sede di Fabriano

Pagamento: 		B.B. a 120 gg d.f. f.m.

*******************************************************************************************

SPM BEARINGCHECKER

Caratteristiche tecniche generali:

Custodia:				ABS/PC, IP54

Dimensioni:				158 x 62 x 30 mm

Peso:					185 g batteria inclusa

Tastiera:				Membrana sigillata (gomma di silicone)

Display:				Grafica monocromatica, 64 x 128 pixel, LED di sfondo

Indicatori:				LED verde, giallo, rosso

Indicatore di misurazione:		LED blu

Alimentazione:				2 batterie da 1.5 V AA, alcaline o ricaricabili

Durata delle batterie:			> 8 ore di uso normale

Temperatura operativa:		da 0 a +50 °C (da 32 a 122 °F)

Connettore d’entrata	Lemo coassiale per trasduttori di shock pulse esterni (sonda o  trasduttore ad innesto rapido)

Connettore d’uscita:			Mini presa stereo 3,5 mm per cuffie

Funzioni generali:			Display di stato delle batterie, test linea del trasduttore,

unità di misura metriche o Imperiali, menù indipendenti con

simboli, memorizzazione fino a 10 risultati di misurazione.

Caratteristiche tecniche - Funzioni:

- Misurazione degli shock pulse

Tecnica di misurazione:		dBm/dBc, gamma di misurazione da -9 a 90 dBsv, ± 3 dBsv

Tipo trasduttore                            	Trasduttore integrato

- Misurazione della temperatura

Soglie di temperatura:		da – 10 a + 160 °C (da 14 a 320 °F)

Risoluzione                               	1 °C (1 °F)

Tipo trasduttore:			Sensote Thermopile TPS 334/3161, sensore IR integrato

- Stetoscopio

Ascolto in cuffia e possibilità di registrazione su supporto magnetico e digitale (no compreso)

Costo:

BC100	Strumento Base completo di custodia protettiva

Prezzo:	€ 1.350=(milletrecentocinquanta)

TRA74	Trasduttore ad innesto rapido per adattatori

Prezzo:	€  396=(trecentonovantasei)

32000. 	Adattatore zincato (M8) L=24 mm

Prezzo:	€  4,00=(quattro)

CAB52	Cavo con connettore per trasduttori fissi

Prezzo:	€  63=(sessantatre)

Condizioni di fornitura:

I prezzi sono IVA esclusa

Consegna: 			20 gg dall’ordine

Resa: 				franco ns. sede di Fabriano

Pagamento: 		B.B. a 120 gg d.f. f.m.

Sconto:			15% sui materiali SPM

Garanzia:			12 mesi

Offerta valida fino al 7 Agosto 06