# Anomalie sui riduttori: usura ( “vaiolatura” ) degli ingranaggi

Effetti rilevabili: - elevato assorbimento elettrico - elevata rumorosità - elevato consumo di olio Azioni correttive di carattere temporaneo a) revisione del riduttore con controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni b) analisi di laboratorio degli oli in uso c) ricerca di mercato per oli sostitutivi o additivi adatti alle condizioni operative d) controllo periodico ogni 8 ore del livello dell’olio, con eventuale rabbocco e registrazione del consumo e) controllo delle temperature ogni 48 ore Azione correttive di carattere definitivo a) sostituzione del parco riduttori, dopo ricerca di mercato per prodotti di tipo alternativo a quelli in uso b) istallazione di un impianto di lubrificazione centralizzata e riduzione/unificazione dei tipi di oli lubrificanti e fornitori c) costituzione di una scorta di riduttori, in funzione della quantità del parco, per fronteggiare emergenze e rotazioni per revisioni. d) istituire piani di manutenzione preventiva, orientati alla ricerca dei segnali “premonitori” di guasto e comprendenti l’analisi chimico-fisica di laboratorio degli oli.