ANALIZZATORE DELLE CONDIZIONI OPERATIVE DEI MACCHINARI

SPM T30 “LOGGER”

Lo strumento T30 “Logger” è un data logger per l’analisi delle condizioni operative dei macchinari per una manutenzione predittiva affidabile in ambito industriale.

L’apparecchio dispone delle seguenti funzioni:

- misurazione Shock Pulse per la determinazione della condizione operativa dei cuscinetti volventi e stato di lubrificazione (dBm/dBc) tramite l’esclusivo Metodo “Shock Pulse” inventato e brevettato dalla SPM Instrument AB svedese

- severità di vibrazione ISO 10816 [min. 180 CPM max 60.000 CPM]

- misure di velocità, di rotazione e lineari [a contatto o per riflessione, min 9 RPM max 19.999 RPM]

- misura di temperatura [da -20° a 350°C]

- misurazione continua

- inserimento grandezze definite dall’utente

- inserimento commenti alle misure prese

- registrazione di ispezioni visive

- registrazione continua e simultanea di Shock Pulse – vibrazione – temperatura/velocità fino a 50 ore con intervalli da 0 a 60 minuti

- riconoscimento automatico dei punti di misura con trasmissione in radiofrequenza CondID®

- la versione “logger” può essere aggiornata in “expert” con l’aggiunta del modulo EVAM per l’analisi di spettro di vibrazione

SPM T30 “Logger” può memorizzare fino a 999 punti di misura e lavorare in combinazione con il nuovo Condmaster PRO. Sul PC vengono memorizzate le macchine da controllare e i punti di misura che a sua volta vengono raggruppati per formare percorsi e ordini di lavoro. Queste informazioni verranno successivamente scaricate nello strumento T30 “Logger” assieme a tutti i dati necessari alla misurazione. I punti di misura vengono visualizzati uno ad uno nella sequenza programmata. Si possono aggiungere commenti alle misure prese che verranno visualizzati sul PC insieme ai risultati delle misure.

a) Apparecchio SPM T30 “Logger”

La dotazione standard per l’analisi delle condizioni operative dei cuscinetti volventi è:

- T30-2 		apparecchio di misura

- TRA-22 		sonda con cavo m. 1,5

- CAS-15 		valigia di trasporto e custodia

- EMD-13 		cinghia a tracolla

Prezzo complessivo: 		€  5.576=(cinquemilacinquecentosettantasei)

b) Accessori per la misura delle vibrazioni:

- TRV-22 		sonda per vibrazioni con cavo VIC-19

- TRX-16 		base magnetica

- TRX-17 		puntale

Prezzo complessivo: 	€  476=(quattrocentosettantasei)

c) Accessori per la misura del numero dei giri (rpm) e lineari (m/min):

Sonda a tre funzioni

- a riflessione

- a contatto

- lineare

completa di puntali, ruota metrica e targhette riflettenti

(TAD-10, TAD-11, TAD-12, TAD-14, TAD-15, TAD-16, TAD-18)

Prezzo complessivo: 	€  549=(cinquecentoquarantanove)

d) Accessori per la temperatura:

- TEN-10 		puntale per misure di superficie

- TEN-11 		puntale per misure in immersione (fluidi)

- TEM-11 		sonda di temperatura completa di cavo

Prezzo complessivo: 	€  549=(cinquecentoquarantanove)

e) Accessori per interfacciamento al PC, che comprendono:

- Nr.  1 Modulo di comunicazione al PC (13603)

- Nr.  1 Cavo di collegamento al PC (CAB-32)

- Nr.  1 Cavo di collegamento all'interfaccia (CAB-10)

Prezzo complessivo:	€  356=(trecentocinquantasei)

Nr.  1 Programma CONDMASTER PRO46-1 per la gestione dei dati e la registrazione di tutte le

informazioni utili alla manutenzione predittiva.

Il software gira sotto Windows 95, 98, NT e 2000.

Requisiti hardware minimi:

- Processore Pentium II a 233 MHz

- 64 Mbyte di RAM

- 250 Mbyte di spazio su Hard Disk

- adattatore video SVGA (600 x 800 pixel), min. VGA (640 x 480 pixel).

E’ disponibile la versione Network*.

* Per l'installazione in rete del software Condmaster Pro e' necessario disporre di un PC con sistema operativo Windows NT 4 (con Service Pack 4 o superiori) o Windows 2000.

Prezzo: 			€  2.003=(duemilatre)

OPZIONE

- Medagliette per il riconoscimento automatico dei punti di misura (cod. 14489)

Prezzo 			€  14=(quattordici)

“SYSTEM START” (Bronze)

Il pacchetto prevede:

1 Giornata in stabilimento

- Addestramento base Metodo Shock Pulse

- Addestramento base di vibrotecnica (ISO 2372 + ISO 10816)

- Installazione e utilizzo del SW Condmaster Pro

- Verifica dell’applicazione del sistema

- Misurazioni sul campo

- Analisi dei risultati

Il pacchetto include:

- Materiale didattico

Il costo è relativo alla partecipazione di massimo 3 persone

Il prezzo dell’intero pacchetto è di 	€  450=(quattrocentocinquanta)

Spese di trasferta al costo conteggiate come segue:

- Vitto e alloggio:	al costo

- Auto:			€ 0,62/km (partenza da Fabriano)

- Spese di viaggio:	€ 39/h (partenza da Fabriano)

*******************************************************************************************

ANALIZZATORE DELLE CONDIZIONI OPERATIVE DEI MACCHINARI

SPM T30 “EXPERT”

Lo strumento T30 “Expert” è un data logger per l’analisi delle condizioni operative dei macchinari per una manutenzione predittiva affidabile in ambito industriale.

L’apparecchio dispone delle seguenti funzioni:

- misurazione Shock Pulse per la determinazione della condizione operativa  dei cuscinetti volventi e stato di lubrificazione (dBm/dBc) tramite l’esclusivo Metodo “Shock Pulse” inventato e brevettato dalla SPM Instrument AB svedese

- severità di vibrazione ISO 10816 [min. 180 CPM max 60.000 CPM]

- analisi di vibrazione da 3 a 5000 Hz – Risoluzione FFT 400-800 linee di spettro

- misure di velocità, di rotazione e lineari [a contatto o per riflessione, min 9 RPM max 19.999 RPM]

- misura di temperatura [da -20° a 350°C]

- misurazione continua

- inserimento grandezze definite dall’utente

- inserimento commenti alle misure prese

- registrazione di ispezioni visive

- registrazione continua e simultanea di Shock Pulse – vibrazione – temperatura/velocità fino a 50 ore con intervalli da 0 a 60 minuti

- riconoscimento automatico dei punti di misura con trasmissione in radiofrequenza CondID®

SPM T30 “Expert” può memorizzare fino a 999 punti di misura e lavorare in combinazione con il nuovo Condmaster PRO. Sul PC vengono memorizzate le macchine da controllare e i punti di misura che a sua volta vengono raggruppati per formare percorsi e ordini di lavoro. Queste informazioni verranno successivamente scaricate nello strumento T30 “Expert” assieme a tutti i dati necessari alla misurazione. I punti di misura vengono visualizzati uno ad uno nella sequenza programmata. Si possono aggiungere commenti alle misure prese che verranno visualizzati sul PC insieme ai risultati delle misure.

a) Apparecchio SPM T30 “EXPERT”

La dotazione standard per l’analisi delle condizioni operative dei cuscinetti volventi è:

- T30-3 		apparecchio di misura

- TRA-22 	sonda con cavo m. 1,5

- CAS-15 	valigia di trasporto e custodia

- EMD-13 	cinghia a tracolla

Prezzo complessivo: 	€ 8.210=(ottomiladuecentodieci)

b) Accessori per la misura delle vibrazioni:

- TRV-22 	sonda per vibrazioni con cavo VIC-19

- TRX-16 	base magnetica

- TRX-17 	puntale

Prezzo complessivo: 	€  476=(quattrocentosettantasei)

c) Accessori per la misura del numero dei giri (rpm) e lineari (m/min):

Sonda a tre funzioni

- a riflessione

- a contatto

- lineare

completa di puntali, ruota metrica e targhette riflettenti

(TAD-10, TAD-11, TAD-12, TAD-14, TAD-15, TAD-16, TAD-18)

Prezzo complessivo: 	€  549=(cinquecentoquarantanove)

d) Accessori per la temperatura:

- TEN-10 		puntale per misure di superficie

- TEN-11 		puntale per misure in immersione (fluidi)

- TEM-11 	sonda di temperatura completa di cavo

Prezzo complessivo: 	€  549=(cinquecentoquarantanove)

e) Accessori per interfacciamento al PC, che comprendono:

- Nr.  1 Modulo di comunicazione al PC (13603)

- Nr.  1 Cavo di collegamento al PC (CAB-32)

- Nr.  1 Cavo di collegamento all'interfaccia (CAB-10)

Prezzo complessivo:	€  356=(trecentocinquantasei)

- Nr.  1 Programma CONDMASTER PRO46-5 per la gestione dei dati e la registrazione di

tutte le informazioni utili alla manutenzione predittiva.

Il software include il metodo EVAM per la valutazione automatica

dell’analisi di spettro e della forma d’onda nel dominio del tempo. Inoltre, è possibile inserire i dati strutturali della macchina e controllare direttamente l’evoluzione dei guasti, ad esempio lo sbilanciamento di un ventilatore, ingranaggi danneggiati o frequenze di danneggiamento di cuscinetti volventi.

Requisiti hardware minimi:

- Processore Pentium II a 233 MHz

- 64 Mbyte di RAM

- 250 Mbyte di spazio su Hard Disk

- adattatore video SVGA (600 x 800 pixel), min. VGA (640 x 480 pixel).

E’ disponibile la versione Network*.

* Per l'installazione in rete del software Condmaster Pro e' necessario disporre di un PC con sistema operativo Windows NT 4 (con Service Pack 4 o superiori) o Windows 2000.

Prezzo: 					€  4.726=(quattromilasettecentoventisei)

# OPZIONE

- Medagliette per il riconoscimento automatico dei punti di misura (cod. 14489)

Prezzo 			€  14=(quattordici)

f) “SYSTEM START” (Silver)

Il pacchetto prevede:

1 Giornata in stabilimento

- Addestramento base Metodo Shock Pulse

- Addestramento base di vibrotecnica (FFT)

- Installazione e utilizzo del SW Condmaster Pro - Evam

- Verifica dell’applicazione del sistema

- Misurazioni sul campo

- Analisi dei risultati

Il pacchetto include:

- Materiale didattico

Il costo è relativo alla partecipazione di massimo 3 persone

Il prezzo dell’intero pacchetto è di 	€  650=(seicentocinquanta)

Spese di trasferta al costo conteggiate come segue:

- Vitto e alloggio:	al costo

- Auto:			€ 0,62/km (partenza da Fabriano)

- Spese di viaggio:	€ 39/h (partenza da Fabriano)