Pratola Serra lì    03/03/2021

###### UTE 2 – LAVORAZIONE BASAMENTO GHISA

SPECIFICA TECNICA  n° EU_02_21_BM_NEW

Oggetto: RETROFIT ELETTRICO ED ELETTRONICO MAGAZZINO OP 230 UTE BASAMENTO MOTORE

CAPITOLATO

- OGGETTO DELLA RICHIESTA

La specifica ha per oggetto il retrofit dell’elettronica obsoleta di gestione e controllo del magazzino op 230 con relativi azionamenti e motori elettrici, componenti elettrici/elettronici ausiliari, posa in opera di nuovo armadio elettrico, pulpito per interfaccia uomo macchina e messa in servizio nuovo controllo. Fornitura strumento per diagnostica PLC/Azionamenti

- OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE

L’impresa è obbligata a consegnare alla FMA:

- Planning dettagliato delle attività che andrà a realizzare;

- PRECISAZIONI TECNICHE E GESTIONALI ALL’ OFFERTA

- Essendo materiale specifico si richiede che la ditta si impegni ad effettuare, ove fosse necessario, un sopralluogo per visionare il lavoro e verificare eventuali misurazioni o documentazioni necessarie per la realizzazione dello stesso.

- La quotazione economica va fatta a corpo, separando ogni singola voce di costo

- Il lavoro dovrà essere eseguito in ottemperanza al Decreto Legislativo 626/94.e legge 123 Qualora il lavoro dovesse essere svolto in concomitanza alle attività produttive, i mezzi di sollevamento dovranno essere elettrici.

- Tutto il materiale necessario all’esecuzione del lavoro deve essere citato in offerta. Nessun costo aggiuntivo sarà riconosciuto alla ditta

- La ditta deve provvedere a eventuali allacciamenti al blindo/monitoraggio, nonché ai mezzi di sollevamento e movimentazione

Il materiale esistente dovrà essere smontato in ottica di recupero

ATTIVITA SU LINEA BM;

La ditta dovrà effettuare i seguenti lavori:

- Studio e progettazione e messa in opera e servizio del nuovo PLC 1500 safety 6AV2124-0QC02-0AX0, il nuovo PLC dovrà sostituire il PLC Siemens 115U ed espletare il programma PLC esistente.

- Studio/progettazione e fornitura e messa in opera del nuovo pannello operatore uomo/macchina KTP1500. Il nuovo pannello dovrà sostituire ed espletare la funzionalità dei pannello obsoleto

- Studio e progettazione e messa in opera di nuovi azionamenti digitali serie SINAMIC e relativi motori elettrici, gli azionamenti e i motori dovranno sostituire gli obsoleti in macchina.

- I motori asincroni dovranno essere del tipo ad alta efficienza

- Sostituzione di tutti i cavi di potenza, retroazione di posizione e tachimetrica con nuovi cavi per i nuovi azionamenti e motori obsoleti

- Sostituzione di tutti i cavi, interruttori di prossimità e fotocellule a bordo forcole

- Sostituzione di tutti i cavi, interruttori di prossimità e fotocellule a bordo alza e sposta

- Sostituzione degli interruttori di sicurezza posti sui cancelli di accesso al magazzino

- Sostituzione componenti elettrici contattori di potenza, contattori ausiliari, relè, interruttori, relè di sicurezza, morsettiere, alimentatori e trasformatori, pressostati, finecorsa e relativi cavi (i cavi dovranno essere della lumberg).

- Sostituzione degli encoder obsoleti

- Sostituzione del connettore di attacco pulsantiera EXAT e fornitura di pulsantiera HANDHEALD Siemens tipo KKTP400 6AV2125-2DB23-0AX0 con relativo connettore di attacco, al fine di consentire i movimenti manuali degli assi, forcole, alza e sposta.

- Sostituzione dei tubi pneumatici che si trovano all’interno delle catene porta cavi

- Sostituzione delle catene porta cavi

- Rifacimento di tutte le connessioni elettriche a bordo macchina. Fornitura di nuovo armadio elettrico.

- Progettazione schemi funzionali QE e bordo macchina, distinta base componenti con sistema Eplan e in formato pdf. Fornitura in triplice copia formato cartaceo e su supporto digitale di schemi elettrici QE e bordo macchina e distinta base componenti. Prescrizioni per l’equipaggiamento del macchinario

- Fornitura di tutti i software utilizzati nonché immagine ghost del computer e file sorgente pagine video

- Fornitura progetto PLC in italiano

- Sviluppo completo PLC (programma con commenti in italiano), HMI operatore, Diagnostica di sistema in lingua italiana

- Sviluppo Part Program compatibili con i Part Program esistenti. MIS e taratura azionamenti assi. Verifica modalità operative MAN_MDI_AUTO, JOG+JOG-

- Interfacciamento con trasportatori di carico e scarico

- Messa a punto e Debugging sviluppo software, individuazione e correzione da parte del programmatore di uno o più errori (bug) rilevati nel software, direttamente in fase di programmazione oppure a seguito della fase di testing o dell'utilizzo finale del programma stesso.

- Dichiarazione conformità (marcatura CE) test elettrico – Norma 17/13 e Compatibilità

- Fascicolo tecnico (manuale macchina)

- Fornitura di schede di manutenzione preventiva, manuale operatore e MACHINE LEDGER in ottica WCM (secondo formato attualmente in uso in FCA)

- Varie ed eventuali che saranno evidenziate e annotate durante il sopralluogo dell’impianto.

- Addestramento personale conduttore macchina

- Addestramento personale manutentivo macchina

- Assistenza alla produzione fino a comprovata efficienza della macchina

- La ditta è tenuta a lasciare l’area di lavoro pulita al termine di ogni lavoro

- Eventuali attività, non rilevate al momento del sopralluogo e non quotate in offerta ma che si ritengano necessarie al corretto completamento del lavoro sono da ritenersi a carico della ditta esecutrice dei lavori.

- Collaudo funzionalità impianti con tecnologo/specialista

- Garanzia non inferiore a anni 2

Di seguito le foto ove si evince la configurazione attuale degli azionamenti e Plc