Spett.le

Sacchi Pallets S.r.L.

Viale Bruno Buozzi, 77

00197 Roma (Rm)

### Frosinone, 02/04/2021

Offerta: 2021_0218

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

Sacchi Pallets S.r.L.

- ……………….

- …………………….

Progettazione e fornitura quadro elettrico, software e messa in servizio Troncatasselli M224

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Ingegneria apparecchiature e software

- Quadro elettrico generale

- Messa in servizio

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Schema elettrico attuale

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia durante la fase di installazione sia durante la successiva fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO

Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera 1600x400x2000mm completo di zoccolo

- Sezionatore generale bloccoporta 3x80A

- Gruppo ventilazione quadro

- Illuminazione quadro

- Modulo 3 luci

- Alimentatore 24Vdc 40 A completi di protezioni

- Quattro contattori 18.5Kw per la gestione dell’emergenza

- Tre gruppi di comando motori da 1.5Kw, con teleinvertitore, completo di salvamotore e contattori

- Due gruppi di comando motori da 1.5Kw, completo di salvamotore e contattore

- Quattro gruppi di comando motori da 0.9Kw, completo di salvamotore e contattore

- Gruppo di comando motore da 0.55Kw, completo di salvamotore e contattore

- Gruppo di comando motore da 15Kw, stella/triangolo, completo di salvamotore e contattori

- Due gruppi di comando freni motori, completo di salvamotore e contattore

- PLC di comando Siemens tipo S7-1500 1510F (di sicurezza)

- Switch Profinet

- Due moduli remotato Weidmuller comprendente 160 ingressi digitali, 96 uscite digitali, 4 ingressi analogici, 16 ingressi digitali safety, 8 uscite digitali safety

- Pannello operatore Siemens da 9” colori, touch screen

- Relè di interfacciamento uscite e fusibili per ogni comando elettrovalvole

- Morsetterie e quanto altro occorrente all’opera

2.1.2) INGEGNERIA APPARECCHIATURE E SOFTWARE

Sviluppo ingegneria per la realizzazione dei quadri elettrici e del software di gestione della macchina comprendente:

- Rilievi presso la vs azienda sulla macchina in oggetto

- Schemi elettrici funzionali eseguiti con EPLAN

- Disegni e disposizione apparecchiature negli armadi

- Morsettiere e connettori

- Disegni e disposizione apparecchiature nel pannello di comando

- Elenchi materiali apparecchiature armadi

- Elenchi materiali apparecchiature pannello di comando

- Elenchi materiali equipaggiamenti elettrici bordo macchina

- Manualistica apparecchiature

- Manualistica operatore e trouble shooting

- Sviluppo del software PLC

- Possibilità di memorizzazione, richiamo, modifica matricole, comprensive di tutti i parametri e le variabili necessarie

- Sviluppo del software interfaccia operatore sulla base della specifica tecnica funzionale

- listati e Cd programmi PLC e interfaccia operatore

2.1.3) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura della messa in servizio della pressa, comprendente:

- test I/O campo e apparecchiature armadio

- prove funzionali

- avvio produttivo

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1) Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di carico e scarico

- Mezzi di sollevamento

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la vs sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schemi elettrici

- Copia software PLC

- Copia software HMI

- Dichiarazione di conformità quadri elettrici

- Manuale macchina

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura è la seguente:

Totale a corpo € 30.800,00 + IVA

Consegna Quadro: 2/3 settimane dopo i sopralluoghi s.i.

Messa in servizio: 5/6 gg lavorativi

Pagamento: da concordare

Validità offerta: 60gg

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl