Pratola Serra  lì    27/05/2021

###### UTE 5 – LAVORAZIONE ALBERO DISTRIBUZIONE

SPECIFICA TECNICA  CN880-OP110/1

Oggetto:  RETROFIT ELETTRICO ED ELETTRONICO RETTIFICA TACCHELLA

CAPITOLATO

- OGGETTO DELLA RICHIESTA

La specifica ha per oggetto il retrofit dell’elettronica obsoleta di gestione e controllo della rettifica con i relativi azionamenti e motori elettrici e componenti elettrici/elettronici ausiliari, posa in opera di nuovo armadio elettrico, messa in servizio nuovo controllo.

- OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE

L’impresa è obbligata a consegnare alla STELLANTIS:

- Planning dettagliato delle attività che andrà a realizzare;

- PRECISAZIONI TECNICHE E GESTIONALI ALL’ OFFERTA

- Essendo materiale specifico si richiede che la ditta si impegni ad effettuare, ove fosse necessario, un sopralluogo per visionare il lavoro e verificare eventuali misurazioni o documentazioni necessarie per la realizzazione dello stesso.

- La quotazione economica va fatta a corpo, separando ogni singola voce di costo

- Il lavoro dovrà essere eseguito in ottemperanza al Decreto Legislativo 626/94.e legge 123 Qualora il lavoro dovesse essere svolto in concomitanza alle attività produttive, i mezzi di sollevamento dovranno essere elettrici.

4) QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

I materiali utilizzati per l’attività sopra descritta dovrà essere del tipo specificato nell’allegato 1; inoltre, rispettare singolarmente le norme vigenti. Nel caso in cui vengano rinvenuti nel corso dei lavori materiali scadenti e non idonei all’uso oppure non previsti in specifica, a giudizio della Ingegneria di Stabilimento, la ditta appaltatrice sarà ritenuta responsabile e dovrà rimediare a proprie cure e spese.

- TEMPISTICA UTILE PER LA CONSEGNA DEI MATERIALI

Il tempo utile per la consegna dei materiali è da concordarsi in fase di sopraluogo.

Eventuali sospensioni dei lavori se non comunicate per iscritto alla Ingegneria di Stabilimento non sono da ritenersi valide e quindi ai fini della consegna dei materiali non rilevanti, inoltre nella comunicazioni di eventuali sospensioni della fornitura bisogna evidenziare le motivazioni della sospensione.

Allegato 1) -------------------------------------------------

ATTIVITA SU LINEA A.D.;

La ditta dovrà effettuare i seguenti lavori:

- Studio/progettazione e messa in opera/servizio di nuovo controllo numerico SINUMERIK 840D SL NCU 710.3B PN con PLC 317-3, il nuovo controllo numerico dovrà sostituire l’obsoleto controllo esistente Sinumerik 880T 6FC3191-2DC-Z (vedi allegato) ed espletare tutti i programmi di lavorazione esistenti e gestire/controllare tutti gli input/output esistenti in macchina.

- Il nuovo controllo dovrà eseguire l’attuale gestione della rettifica, gestione delle fasi manuali, gestione di controllo usura mola, gestione cambio tipo, gestione di messa a punto.

- Studio e progettazione e messa in opera e servizio del nuovo PLC 317-3, il nuovo PLC dovrà sostituire il PLC Siemens 135 integrato nel controllo numerico 880T del punto 1 ed espletare il programma plc esistente.

- Studio/progettazione e fornitura e messa in opera di nuovo pannello operativo uomo/macchina SINUMERIK PCU 50.3B-C completo di pannello op12 e ncu 6FC5371-0AA30-0AB0, il nuovo pannello dovrà sostituire ed espletare la funzionalità del pannello obsoleto

- Studio e progettazione e messa in opera di nuovi azionamenti digitali SINAMICS S120 e relativi motori elettrici 1FT7, gli azionamenti e i motori dovranno sostituire gli obsoleti in macchina.

- Sostituzione controllo velocità rotazione minima e massima rullo e pezzo

- Sostituzione controllo posizione e movimentazione tegolo mola MCA/ZEBOTRONICS

- Sostituzione misuratore Marposs E39 obsoleto

- Sostituzione volantino assi X-Y-Z-U obsoleto

- Sostituzione boano mola e boano rullo con nuova tipologia equivalente.

- Sostituzione gruppo elettronico equilibratura e controllo mola (GP Elettronica)

- Sostituzione controllo GNG fuga e livello olio obsoleto

- Sostituzione di tutti i cavi di potenza e retroazione di posizione e tachimetrica con nuovi cavi per i nuovi azionamenti e motori obsoleto

- Sostituzione componenti elettrici contattori di potenza, contattori ausiliari, relè, interruttori, relè di sicurezza, morsettiere, alimentatori e trasformatori, pressostati, finecorsa e relativi cavi.

- Sostituzione degli encoder e righe ottiche obsoleto

- Sostituzione di tutti i tubi di protezione cavi elettrici a bordo macchina

- Rifacimento di tutte le connessioni elettriche a bordo macchina, le stesse connessioni dovranno essere posizionati all’esterno della macchina.

- Fornitura di nuovi armadi elettrici.

- Progettazione schemi funzionali QE e bordo macchina, distinta base componenti con sistema Eplan e in formato pdf. Fornitura in triplice copia formato cartaceo schemi elettrici QE e bordo macchina e distinta base componenti. Prescrizioni per l’equipaggiamento del macchinario - Architettura di Controllo  FPT-E-Controls

- Sviluppo completo PLC, HMI Operatore, Diagnostica di sistema in lingua italiana come da capitolato Pagine video standard -Maccine di lavorazione FPT-E-HMI-M  (allegato);

- Capitolato Architettura di controllo FPT-E-Controls (allegato)

- Capitolato Prescrizioni per l’equipaggiamento del macchinario - Architettura di Controllo FPT-E-Controls (allegato)

- Sviluppo part program compatibili con i part program esistenti di 11 famiglie di alberi distribuzione

- MIS e taratura azionamenti assi e mandrino. Configurazione nodi Profibus ausiliari. Verifica modalità operative MAN_MDI_AUTO, JOG+JOG-

- Interfacciamento Portale carico Scarico con nuovo controllo

- Messa a punto e debug cicli.

- Dichiarazione conformità (marcatura CE) test elettrico – Norma 17/13 e Compatibilità EMC. Fascicolo tecnico (manuale macchina)

- Pulizia e verniciatura di tutti i ripari della rettifica rispettando la colorazione in essere.

- Varie ed eventuali che saranno evidenziate e annotate durante il sopralluogo dell’impianto.

- Addestramento personale conduttore macchina

- Addestramento personale manutentivo macchina

- La ditta è tenuta ad effettuare il lavoro su una macchina alla volta salvo accordi preventivi con il tecnologo di Area o in sua assenza con l’Area Manager

- La ditta è tenuta a lasciare l’area di lavoro pulita al termine di ogni lavoro;

- La ditta è tenuta a completare ogni singolo lavoro entro la giornata lavorativa

- Eventuali attività, visionate al momento del sopraluogo, ma che si ritengano necessarie al corretto completamento del lavoro sono da ritenersi a carico della ditta esecutrice dei lavori.

- Collaudo funzionalità impianti con tecnologo/specialista