Spett.le

LEONARDO S.p.A.

Loc. Paduni

03012 Anagni (Fr)

### Frosinone, 21/11/2022

Offerta: 2022_0788 REV1

Oggetto: banco test pneumatici

Il banco in oggetto è composto da due parti.

La prima parte relativa alla creazione di pressione è realizzata in questo modo:

- Compressore da 25lt 8 bar livello di rumore 40 dBA per alimentazione sistema (si può anche collegare il banco direttamente alla rete pneumatica dello stabilimento.

- In aggiunta al compressore abbiamo un moltiplicatore di pressione per arrivare massimo a 20 bar e un serbatoio ad alta pressione da 5 lt.

- Per la regolazione della pressione in uscita abbiamo 1 valvola proporzionale con due ingressi, Uno diretto da 20 Bar e uno con riduttore di pressione da 2 Bar (per avere una regolazione precisa per pressioni inferiori a 2 Bar)

- La selezione delle due fonti di alimentazioni avviene in automatico in base al valore di pressione richiesto

- L’impostazione del valore di pressione richiesto e la visualizzazione del valore reale di pressione avviene attraverso un HMI Siemens da 4” posto sulla macchina e con ausilio di un PLC Siemens

La seconda parte, relativa alla creazione del vuoto è realizzata in questo modo:

- Alimentazione aria proveniente dal sistema di produzione sopra indicato

- Per la regolazione della depressione in uscita abbiamo 1 riduttore di pressione impostabile con regolazione da -1 Bar a – 0.005 Bar

- L’impostazione del valore di depressione richiesto e la visualizzazione del valore reale di depressione avviene attraverso HMI e PLC sopra indicato

Il tutto verrà alloggiato su una struttura in profilati di alluminio completi di ruote di trasporto

Quadro elettrico di comando e controllo sistema

Dichiarazione di conformità quadro elettrico

Schemi elettrici

Manuale di utilizzo

La quotazione economica dell’intera fornitura è la seguente:

Totale a corpo   € 12.400,00 + IVA

Fatturazione e pagamenti: da concordare in fase d’ordine

Tempo di consegna: da concordare in fase d’ordine

Consegna: franco presso VS sede

##### Validità offerta: 60gg

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl