Spett.le

ITALTRACTOR ITM S.p.A.

Via Confortino, 30

40056 Valsamoggia Loc. Crespellano

### Frosinone, 22/11/2022

Offerta: 2022_0863

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

A

ITALTRACTOR ITM S.p.A.

- ……………….

- …………………….

Realizzazione macchina smussatura perni catene

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Costruzione macchina in oggetto

- Messa in servizio presso VS azienda

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - ) VS indicazioni

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia durante la fase di installazione sia durante la successiva fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro

Abbiamo evitato per quanto possibile le regolazioni da eseguirsi a VS cura in ragione della taglia dei perni. Ovviamente l’utilizzatore imposterà da HMI il tipo di perno da lavorare.

Tempo ciclo stimato ca. 16 s.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1) MACCHINA

Macchina di smussatura perni comprendente:

- Struttura principale in carpenteria d’acciaio in grado di alloggiare i principali gruppi funzionali sotto descritti;

- Rulliera/nastrino motorizzato con posizionatore di media accuratezza (+/- 2 mm) per la movimentazione del perno;

- Unità di rotazione baricentrica di 180° (unità rotante pneumatica) con telaio dotato di centratore a V per sostegno e trascinamento (rotazione) del perno. Il telaio oltre a ruotare si solleva di ca. 60 mm, con attuazione pneumatica;

- Battuta anteriore di arresto (fissa, con sfera cementata e cuscinetti reggispinta) e spintore pneumatico (analogo puntale di spinta) a scomparsa;

- Rullo trascinatore superiore con unità guidata di spinta pneumatica;

- Unità di rettificatura con motore da 2 kW montato su guida assiale (direzione albero motore) e trasversale, entrambe di tipo posizionale in manuale e/o automatico

- Spintore laterale pneumatico estrazione pezzo.

- Unità di aspirazione polveri (lavorazione a secco) da collegare alla linea di aspirazione generale stabilimento

2.1.2) QUADRO GENERALE DI COMANDO

Fornitura e posa in opera di un quadro di comando e controllo comprendente:

- Carpenteria in lamiera, di dimensioni adeguate

- Interruttore generale 4x16A

- Modulo lampeggiante sulla porta

- Illuminazione interna quadro

- Presa di servizio

- Ventilatori per la dissipazione della temperatura

- Alimentatore 24Vdc

- Modulo di sicurezza

- Inverter Nidec di comando rulliera

- Inverter Nidec di comando trascinatore

- Inverter Nidec di comando unità di rettificatura

- Tre servozionamenti Festo completi di motore Brushless e encoder assoluto per il posizionamento dell’unità di rettificatura

- PLC di comando Siemens o Mitsubishi

- HMI di comando e controllo Siemens o Weintek

- Switch 8 porte

- Quanto altro occorrente alla realizzazione dll’opera

2.1.3) SOFTWARE

Fornitura dei seguenti software:

- Software applicativo Assi Festo

- Software applicativo PLC

- Software applicativo HMI

2.1.4) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni:

- Posizionamento macchina

- Prove di funzionamento e messa in servizio (max 2gg)

- Formazione del personale di manutenzione e di produzione 1 gg nel turno centrale

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Eventuali interventi meccanici sulla macchina in oggetto

- Mezzi di carico/scarico e movimentazione materiali. Mezzi di sollevamento e gru

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la VS sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schemi quadri elettrici in formato Eplan

- Dichiarazione di conformità montaggi

- Dichiarazione di conformità quadri elettrici

- Copie software PLC, HMI, Assi

- Manuale macchina

- Marchiatura CE macchina

- Disegni meccanici

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura è la seguente:

Totale a corpo    € 59.100,00 + IVA

Pagamento: da concordare in fase d’ordine

Consegna: franco presso VS sede

##### Tempo consegna: da concordare in fase d’ordine

##### Validità offerta: 30gg

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl

R.E.M.  srl