Spett.le

LEONARDO S.p.A.

Loc. Paduni

03012 Anagni (Fr)

### Frosinone, 10/05/2023

# Miglioramento sicurezza circuito AS Vasche Galvanica. Unità produttiva di Anagni, Capitolato Tecnico IMM 07/23

Dimensioni utili (lunghezza x larghezza x profondità): 6000 x 700 x 1500 mm (con fondo

inclinato)

Livello di esercizio utile: 10 cm dal troppopieno

Composizione bagno galvanico:

10 mc totali di soluzione di cui:

anidride cromica in concentrazione al 10% in peso, rimanente acqua deionizzata

Temperatura di esercizio: 33 °C – 42 °C

Prevedere utilizzo di materiali costituenti la vasca resistenti anche ad una soluzione di

acido fosforico al 9-12% di concentrazione (futura possibilità di utilizzo di questa soluzione

per evoluzioni previste da Normativa REACH), temperatura di 60 °C

La nuova serpentina, comprensiva di tubo forellinato per agitazione bagno alimentato da aria

compressa, deve essere costruita in tubo zirconio Zr-702 - ASTM b-523 gr r60702 diametro 19,05 x 0,89

mm, completa di teflon termoreitraibile secondo disegno allegato.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl