Pratola Serra  lì    26/05/2023

###### UTE 4 – LAVORAZIONE ALBERO MOTORE

SPECIFICA TECNICA  		PU.01_22.rev1

Oggetto:  MODIFICA PER INSERIMENTO CICLO RISPARMIO ENERGETICO SU FRESATRICI BOEHRINGER OP 40 ALBERO MOTORE

CAPITOLATO

- OGGETTO DELLA RICHIESTA

La specifica ha per oggetto lo studio, progettazione e messa in opera di una modifica per arrestare i motori delle frese quando le macchine sono in stand-by

La modifica deve essere effettuata su 4 fresatrici

Ogni fresatrice ha due motori asincroni

GR.250 4p B5 55KW (OP 40)

- OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE

L’impresa è obbligata a consegnare alla FMA:

- Planning dettagliato delle attività che andrà a realizzare ;

- PRECISAZIONI TECNICHE E GESTIONALI ALL’ OFFERTA

- Essendo materiale specifico si richiede che la ditta si impegni ad effettuare , ove fosse necessario, un sopralluogo per visionare il lavoro e verificare eventuali misurazioni o documentazioni necessarie per la realizzazione dello stesso.

- La quotazione economica va fatta a corpo, separando ogni singola voce di costo

- Il lavoro dovrà essere eseguito in ottemperanza al Decreto Legislativo 626/94.e legge 123 Qualora il lavoro dovesse essere svolto in concomitanza alle attività produttive, i mezzi di sollevamento dovranno essere elettrici.

- Tutto il materiale necessario all’esecuzione del lavoro deve essere citato in offerta. Nessun costo aggiuntivo sarà riconosciuto alla ditta

- I motori asincroni di rotazione frese dovranno essere del tipo ad alta efficienza(IE4)

- La ditta deve provvedere ai mezzi di sollevamento e movimentazione

Il materiale esistente dovrà essere smontato in ottica di recupero

ATTIVITA SU LINEA A.M. ;

La ditta dovrà effettuare i seguenti lavori :

- Studio/progettazione e messa in opera/servizio di un ciclo di risparmio energetico che arresti i due motori rotazione frese quando la macchina è in stand-by

- Modifiche software PLC/CN

- Sostituzione degli interruttori automatici relativi ai motori fresa

- Inserimento di Soft Start per il pilotaggio dei motori fresa, con ciclo di stand by in caso di mancato carico/scarico

- Varie ed eventuali che saranno evidenziate e annotate durante il sopralluogo dell’impianto.

- Aggiornamento degli schemi elettrici per la parte riguardante la modifica in formato PDF

- Aggiornamento programma plc/cn

- Addestramento personale manutentivo

- Assistenza alla produzione fino a comprovata efficienza delle macchine

- La ditta è tenuta a lasciare l’area di lavoro pulita al termine di ogni lavoro;

- Fornitura distinta materiali utilizzati per modifica

- Back-up programmi plc/cn su supporto digitale

- Eventuali attività, non rilevate al momento del sopralluogo e non quotate in offerta ma che si ritengano necessarie al corretto completamento del lavoro sono da ritenersi a carico della ditta esecutrice dei lavori.

- Collaudo funzionalità impianti con tecnologo/specialista

- Garanzia non inferiore a anni 2

Pratola Serra Li 26/05/2023

F.Puzio