Spett.le

LASIM S.P.A.

Lavorazioni Sussidiarie Industrie Meccaniche

Zona Industriale - Viale Austria, 2

73100 Lecce (Le)

### Frosinone, 22/02/2024

Offerta: 2024_0180

Oggetto: Rifacimento quadro elettrico e impianto bordo macchina pressa Nava

In riferimento alla relazione della società Consulimpianti sulla macchina in oggetto, Vi rimettiamo ns offerta relativa alle seguenti voci:

- Fornitura e posa in opera di un nuovo quadro elettrico

- Fornitura e posa in opera di un nuovo impianto bordo macchina

- Fornitura e posa in opera di quattro coppie di barriere di sicurezza per proteggere l’accesso alla macchina

- Fornitura e posa in opera di quattro pulsanti di emergenza posti sui montanti della macchina

- Fornitura e posa in opera di tre finecorsa di sicurezza per la protezione dei varchi di accesso

- Revisione dei gruppi di bloccaggio slitta attualmente installati e fornitura e posa in opera di sensori di controllo dello stato

N.B. la macchina attualmente è smontata e ricoverata in magazzino. Per verificare lo stato delle apparecchiature installate abbiamo bisogno della macchina in un’area di lavoro

QUADRO ELETTRICO

Fornitura di un quadro elettrico di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni adeguate

- Sezionatore bloccoporta 3 x32 A

- Gruppo ventilazione

- Illuminazione interna

- Modulo 3 luci

- Presa di servizio

- Alimentatore 24Vdc 20 A

- Trasformatore ausiliari 1Kva

- Gruppo di comando motore centralina

- PLC di comando e controllo Siemens tipo S7 1200 Safety completo di tutti gli I/O della macchina

- HMI Siemens da 4” per lo stato della macchina e le anomalie presenti

- Relè di interfacciamento uscite

- Morsetterie e quanto altro occorrente all’opera

BORDO MACCHINA

Impianto bordo macchina comprendente:

- Smontaggio apparecchiature di comando e apparecchiature di blocco, trasporto presso ns officina, revisione e modifica

- Installazione quadro elettrico sopra indicato

- Fornitura e posa in opera di due coppie di barriere di sicurezza Sick cat.4 h= 1500mm complete di strutture

- Fornitura e posa in opera di due coppie di barriere di sicurezza Sick cat.4 h= 500mm complete di strutture

- Fornitura e posa in opera di tre finecorsa di sicurezza a protezione di tutti i varchi

- Fornitura e posa in opera di due protezioni perimetrali meccaniche per la chiusura degli accessi laterali

- Fornitura e posa in opera di quattro pulsanti di emergenza posti sui montanti della macchina

- Fornitura e posa in opera di una pulsantiera per il comando della macchina

- Predisposizione di due collegamenti elettrici delle pulsantiere di comando (anteriore e posteriore)

- Modifica circuito di comando pressa attualmente installato (leva meccanica)

- Revisione dei sistemi di bloccaggio attuali della macchina e installazione di finecorsa di controllo

- Rifacimento di tutti i cablaggi bordo macchina

INGEGNERIA

Sviluppo ingegneria per la realizzazione del quadro elettrico e del software di gestione comprendente:

- Schemi elettrici funzionali eseguiti con EPLAN

- Sviluppo del software PLC sulla base della specifica tecnica funzionale

- Sviluppo del software interfaccia operatore sulla base della specifica tecnica funzionale

- Listati e Cd programmi PLC e interfaccia operatore

- Messa in servizio della pressa, comprendente:

- test I/O campo e apparecchiature armadio

- prove funzionali

- avvio produttivo

- Dichiarazione di conformità installazione elettrica

- Dichiarazione CE quadro elettrico

- Dichiarazione EN 13849

Totale a corpo € 34.800,00 + IVA

ESCLUSIONI

Esclusioni comprendente:

- Manutenzione macchina

- Componenti guasti

- Quanto altro non inserito nella presente offerta

Consegna: da concordare in fase d’ordine

Pagamento: RIBA 60gg DFFM

Validità offerta: 60gg

N.B. Vitto e alloggio ns personale a VS carico

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti