Spett.le

AVIO S.P.A.

Via Ariana Km 5.2

00034 Colleferro (Roma)

### Frosinone, 08/06/2024

Offerta: 2024_0468 REV2

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

AVIO S.P.A.

- ……………….

- …………………….

Rifacimento del Sistema di gestione delle presse del locale 2076 Capitolato OI-MAN-CEM-063 Ed.2 del 29/07/2024

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

La presente proposta tecnico-economica risponde alle richieste del Vs. capitolato tecnico d'appalto OI-MAN-CEM-063 Ed. 2 del 29/07/2024

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Capitolato tecnico d'appalto OI-MAN-CEM-063 Ed. 2 del 29/07/2024

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo del lavoro è la realizzazione dei lavori richiesti nel capitolato d’appalto in oggetto

.2.1) DESCRIZIONE INTERVENTI

Gli interventi indicati come da VS richiesta saranno i seguenti:

2.1.1) QUADRO ELETTRICO (PER 5 QUADRI)

Lavori elettrici comprendente:

- Smontaggio PLC attualmente installato

- Fornitura e posa in opera di nr.02 alimentatori Siemens monofase da 10 A completi di modulo di ridondanza

- Fornitura e posa in opera di PLC Siemens S7-1500 CPU 1511, 4 Mb, completo di 32 ingressi digitali, 32 uscite digitali, 8 ingressi analogici, 8 uscite analogiche

- Fornitura e posa in opera di tutti i materiali usurati all’interno del quadro elettrico

2.1.2) QUADRO COMANDO (PER 5 QUADRI)

Lavori elettrici comprendente:

- Smontaggio quadro attualmente installato

- Fornitura e posa in opera di un nuovo quadro di comando in lamiera completo di un HMI TP1200 Comfort Siemens da 12” colori, touch screen, pulsanteria e quanto altro occorrente alla realizzazione dell’opera

2.1.3) BORDO MACCHINA (PER 5 MACCHINE)

Lavori comprendente:

- Fornitura e posa in opera di una linea Ethernet di collegamento tra PC generale e macchine

2.1.4) SISTEMA DI CONTROLLO

Lavori comprendente:

- Fornitura e posa in opera di un sistema di comando e controllo realizzato con un PC di comando, monitor 26”, UPS, stampante a getto di inchiostro, sistema runtine Siemens Wincc Unified (Tia Portal) con DataBase Storage e Report Execution

2.1.5) INGEGNERIA

Ingegneria comprendente:

- Rilievi in campo

- Schemi elettrici realizzati con Eplan

- Software PLC Siemens

- Software HMI Siemens

- Software Scada

- Messa in servizio del sistema

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Eventuali interventi meccanici sulla macchina in oggetto

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la VS sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schemi elettrici realizzati in Eplan

- Dico montaggi elettrici

- Copie SW PLC, HMI, Scada

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura per è la seguente:

Totale a corpo € 76.500,00 + IVA di cui € 1.800,00 + IVA per oneri di sicurezza

Consegna: da concordare in fase d’ordine

Trasporto: a NS carico

Pagamento: R.D, 120 gg D.F.F.M.

Validità offerta: 60gg

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 24 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl