Spett.le

RECORDATI S.P.A.

Industria Chimica e Farmaceutica

Via Matteo Civitali, 1

20148 Milano (Mi)

### Frosinone, 12/06/2024

Offerta: 2024_0492

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

RECORDATI S.P.A.

- ……………….

- …………………….

Sostituzione motori a bassa efficienza Stabilimento di Campoverde di Aprilia (Lt) – Specifica tecnica A-9600-ST-010_R00

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto sotto riportato.

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - ) Vostra specifica tecnica A-9600-ST-010_R00

  - ) Sopralluogo presso VS azienda

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia durante la fase di installazione sia durante la successiva fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

Alleghiamo elenco motori da sostituire in base alla VS lista

| 1) CENTRALE TERMOELETTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | IMPIANTO | UTENZA | DESCRIZIONE SERVIZIO | MARCA | TIPO | Pn(kw) | POLI | FORMA | Cod. Ord. Innomotics |
| 1 | 92 | MP-9203A | ACQUA DI PROCESSO | TEC TOPO MOTOR | T3CRB180 M4 | 18,5 | 4 | B3 | 1LE1504-1EB23-4AB4 |
| 2 | 92 | MP-9203B | ACQUA DI PROCESSO | TEC TOPO MOTOR | T3CRB180 M4 | 18,5 | 4 | B3 | 1LE1504-1EB23-4AB4 |
| 3 | 92 | MP-9203C | ACQUA DI PROCESSO | TEC TOPO MOTOR | T3CRB180 M4 | 18,5 | 4 | B3 | 1LE1504-1EB23-4AB4 |
| 4 | 93 | MP-9320 | ACQUA | CANTONI | SKG 250 M4 | 55 | 4 | IMV1 | 1LE5504-2CB23-4GB4 |
| 5 | 93 | MP-9322 | ACQUA | CANTONI | SKG 250 M4 | 55 | 4 | IMV1 | 1LE5504-2CB23-4GB4 |
| 6 | 93 | MP-9321 | TRASFERIMENTO DA V 9320 A | CANTONI | SKG 250 M4 | 30 | 4 | IMV1 | 1LE1504-2AB53-4GB4 |
| 7 | 93 | MP-9323 | TRASFERIMENTO DA V 9320 A | EURO MOTORI | 200 L | 30 | 4 | IMV1 | 1LE1504-2AB53-4GB4 |
| 8 | 89 | MP-8910A | TRASFERIMENTO DA S 8901 | FELM | 160 M2 | 15 | 2 | B3 | 1LE1504-1DA33-4AB4 |
| 9 | 89 | MP-8910B | TRASFERIMENTO DA S 8901 | FELM | 160 M2 | 15 | 2 | B3 | 1LE1504-1DA33-4AB4 |
| 10 | 99 | MP-9901 | CONDENSA DI VAPORE | MARELLI MOTORI | 200 LA2 | 30 | 2 | B3 | 1LE1504-2AA43-4AB4 |
| 11 | 99 | MP-9902 | CONDENSA DI VAPORE | MARELLI MOTORI | 200 LA2 | 30 | 2 | B3 | 1LE1504-2AA43-4AB4 |
| 12 | 99 | MP-9908 | TRASFERIMENTO S 9108A/S 9108B | CEMP | AT 160 M2B | 15 | 2 | B5 | 1LE1504-1DA33-4FB4 |
| 13 | 99 | MP-9931A | TRASFERIMENTO ACQUA | FELM | 160 M2 | 11 | 2 | IMV1 | 1LE1504-1DA23-4GB4 |
| 14 | 99 | MP-9931B | TRASFERIMENTO ACQUA | FELM | 160 M2 | 11 | 2 | IMV1 | 1LE1504-1DA23-4GB4 |
| 15 | 94 | MP-9407 | ACQUA DI REFRIGERAZIONE | CANTONI | SG 280 S4 | 75 | 4 | B3 | 1LE5504-2DB03-4AB4 |
| 16 | 94 | MP-9408 | ACQUA DI REFRIGERAZIONE | CANTONI | SG 280 S4 | 75 | 4 | B3 | 1LE5504-2DB03-4AB4 |
| 17 | 94 | MP-9406A | TRASFERIMENTO ACQUA GELIDA | EURO MOTORI | D 160 L | 15 | 4 | B3 | 1LE1504-1DB43-4AB4 |
| 18 | 94 | MP-9406B | TRASFERIMENTO ACQUA GELIDA | ABB | MBT 160 M | 15 | 4 | B3 | 1LE1504-1DB43-4AB4 |
| 19 | 94 | MP-9406C | TRASFERIMENTO ACQUA GELIDA | CEMP | NRG 160 MB4 | 15 | 4 | B3 | 1LE1504-1DB43-4AB4 |
| 20 | 94 | MP-9405 | TRASFERIMENTO ACQUA GELIDA | FELM | Y2 160 M2 | 15 | 2 | B3 | 1LE1504-1DA33-4AB4 |
| 2)TRATTAMENTO ACQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | IMPIANTO | UTENZA | DESCRIZIONE SERVIZIO | MARCA | TIPO | Pn(kw) | POLI | FORMA | MARCA |
| 21 | 89 | MP8901 | MOTORE POMPA ASTELLOY VASCA A00 | CEMP | AD 160 MA2 ATEX | 11 | 2 | IMV1 | 1MB1553-1DA23-4GB4-Z H00 |
| 22 | 89 | MP8902 | MOTORE POMPA ASTELLOY VASCA A00 | EURO MOTORI | 160 M2 ATEX | 11 | 2 | IMV1 | 1MB1553-1DA23-4GB4-Z H00 |
| 23 | 89 | MP8903 | MOTORE POMPA ASTELLOY VASCA A00 | ABB | 225 M4 ATEX | 45 | 4 | IMV1 | 1MB1553-2BB23-4GB4-Z H00 |
| 24 | 89 | MP8906 | MOTORE POMPA WEIGAND VASCA A01 | EURO MOTORI | ASI 280 M4 | 90 | 4 | IMV1 | 1LE5504-2DB23-4GB4 |
| 25 | 89 | MP8905 | MOTORE POMPA WEIGAND VASCA A01 | FELM | F3-280-M4 | 90 | 4 | IMV1 | 1LE5504-2DB23-4GB4 |
| 26 | 89 | MP8904 | MOTORE TRASF. ACQUE | ERCOLE MARELLI | MV 225 MX4 | 45 | 4 | IMV1 | 1LE1504-2BB23-4GB4 |
| 27 | 89 | MP105A | MOTORE TRASFERIMENTO DA TK 03 | FIMET | MA 160 M2 | 15 | 2 | B3 | 1LE1504-1DA33-4AB4 |
| 28 | 89 | MP105B | MOTORE TRASFERIMENTO DA TK 03 | FIMET | MA 160 M2 | 15 | 2 | B3 | 1LE1504-1DA33-4AB4 |
| 29 | 89 | MP105C | MOTORE TRASFERIMENTO DA TK 03 | ABB MOTORI | M2BAX 160 MLB2 | 15 | 2 | B3 | 1LE1504-1DA33-4AB4 |
| 30 | 89 | MP02A | MOTORE TRASFERIMENTO FANGHI | FIMET | M 280 M6 | 45 | 6 | B3 | 1LE5504-2DC23-4AB4 |
| 31 | 89 | MP02B | MOTORE TRASFERIMENTO FANGHI | FIMET | M 280 M6 | 45 | 6 | B3 | 1LE5504-2DC23-4AB4 |
| 32 | 89 | MPC14A | MOTORE FANGHI | ABB MOTORI | MBT 160 L | 11 | 6 | B3 | 1LE1503-1DC43-4AB4 |
| 33 | 89 | MPC14B | MOTORE FANGHI | ABB MOTORI | MBT 160 L | 11 | 6 | B3 | 1LE1503-1DC43-4AB4 |
| 34 | 89 | MP106A | MOTORE TRASFERIMENTO TK 02 | FELM | F3 180 M2 | 22 | 2 | B3 | 1LE1504-1EA23-4AB4 |
| 35 | 89 | MP106B | MOTORE TRASFERIMENTO TK 02 | FELM | F3 180 M2 | 22 | 2 | B3 | 1LE1504-1EA23-4AB4 |
| 36 | 89 | MP8912A | MOTORE TRASFERIMENTO DA S 8912 | FELM | 160 M2-2 | 15 | 2 | B3 | 1LE1504-1DA33-4AB4 |
| 37 | 89 | MP8912B | MOTORE TRASFERIMENTO DA S 8912 | FELM | 160 M2-2 | 15 | 2 | B3 | 1LE1504-1DA33-4AB4 |
| 3) CENTRALE IDRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | IMPIANTO | UTENZA | DESCRIZIONE SERVIZIO | MARCA | TIPO | Pn(kw) | POLI | FORMA | MARCA |
| 38 | 93 | MP9312 | MOTORE ACQUE DI PROCESSO | EURO MOTORI | 1D 315 L2 | 200 | 4 | B3 | 1LE5504-3AA53-4AB4 (2P) / 1LE5504-3AB53-4AB4 (4P) |
| 39 | 93 | MP9311 | MOTORE ACQUE DI PROCESSO | EURO MOTORI | 1D 315 L2 | 200 | 4 | B3 | 1LE5504-3AA53-4AB4 (2P) / 1LE5504-3AB53-4AB4 (4P) |
| 40 | 90 | MPB9002A | MOTORE ANTINCENDIO (pompa jolly) | CANTONI | 2PE160C | 11 | 2 | B3 | 1LE1504-1DA23-4AB4 |
| 41 | 90 | MPB9002B | MOTORE ANTINCENDIO (pompa jolly) | CANTONI | SSG132S-2B | 11 | 2 | B3 | 1LE1503-1CA63-4AB4 |
| 42 | 93 | MP9309 | MOTORE ACQUE DI RAFFREDDAMENTO | ANSALDO | 280 S-4 | 75 | 4 | B3 | 1LE5504-2DB03-4AB4 |
| 43 | 93 | MP9303 | MOTORE ACQUE DI RAFFREDDAMENTO | SIEMENS | 1LG6 310-4AA60 | 110 | 4 | B3 | 1LE5504-3AB03-4AB4 |
| 44 | 93 | MP9310 | MOTORE ACQUE DI RAFFREDDAMENTO | ANSALDO | 280 S-4 | 75 | 4 | B3 | 1LE5504-2DB03-4AB4 |
| 4) SERVIZI GENERALI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | IMPIANTO | UTENZA | DESCRIZIONE SERVIZIO | MARCA | TIPO | Pn(kw) | POLI | FORMA | MARCA |
| 45 | 97 | P9710A | MOTORE GLICOLE | EURO MOTORI | 160 MA-2 | 11 | 2 | B3 | 1LE1504-1DA23-4AB4 |
| 46 | 97 | P9710C | MOTORE GLICOLE | CEMP | AB30R 160 MA | 11 | 2 | B3 | 1LE1504-1DA23-4AB4 |
| 47 | 97 | P9710B | MOTORE GLICOLE | EURO MOTORI | 160 MA-2 | 11 | 2 | B3 | 1LE1504-1DA23-4AB4 |
| 48 | 97 | P9740 | MOTORE A SERVIZIO DI … | CEMP | AB30R 132SB | 15 | 2 | B3 | 1LE1503-1CA73-4AB4 |
| 49 | 97 | P9721 | MOTORE A SERVIZIO DI GF9720 | CANTONI |  | 7,5 | 2 | B3 | 1LE1504-1CA13-4AB4 |
| 50 | 97 | P9731 | MOTORE A SERVIZIO DI GF9730 | CANTONI |  | 7,5 | 2 | B3 | 1LE1504-1CA13-4AB4 |
| 51 | 97 | P9711 | MOTORE A SERVIZIO DI GF9710 | CEMP | AB30R 132SB | 7,5 | 2 | B3 | 1LE1504-1CA13-4AB4 |
| 52 | 97 | P9701A | POMPA DI CIRCOLAZIONE SALAMOIA/GLICOLE | SEIPEE | GM 160 LA | 18,5 | 2 | B3 | 1LE1504-1DA43-4AB4 |
| 53 | 97 | P9701B | POMPA DI CIRCOLAZIONE SALAMOIA/GLICOLE |  |  | 18,5 | 2 | B3 | 1LE1504-1DA43-4AB4 |
| 54 | 97 | P9701C | POMPA DI CIRCOLAZIONE SALAMOIA/GLICOLE | SEIPEE | GM 160 LA | 18,5 | 2 | B3 | 1LE1504-1DA43-4AB4 |

La fornitura sarà composta da:

- Rilievi preliminari per verifica corrispondenza tra la lista allegata e il campo

- Fornitura e posa in opera di nr 54 motori elettrici IE4 Innomotics / Siemens con le forme costruttive e velocità richieste dall’applicazione

- Fornitura di tutti gli eventuali adattamenti meccanici per montaggio motori

- Fornitura di tutte le minuterie necessarie per l’installazione dei motori

- Smontaggio vecchi motori e trasporto in area di VS fornitura.

- Montaggio nuovi motori con sostituzione di tutte le minuterie usurate

- Scollegamento elettrico dei motori (messa in sicurezza delle utenze a VS carico), ricollegamento elettrico dei motori

- Allineamento dei motori forma B3 con giunto mediante allineatore laser e rilascio certificato

- Test funzionale e misure elettriche al riavvio

- Collaudo finale

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto, si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) INTERVENTI IMPIANTO

Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature e prestazioni tecniche:

- Smontaggio vecchi motori e trasporto in area da Voi indicata

- Fornitura e posa in opera di motori IE4 (per ogni singola utenza verranno stabiliti la tipologia del motore, la forma costruttiva)

- Fornitura e posa in opera di eventuali adattamenti meccanici per installazione motori

- Fornitura di strutture meccaniche per smontaggio/rimontaggio motori centrale idrica

- Eventuali lavori di manutenzione straordinaria non inerenti a tale installazione non sono previsti

- Scollegamento e ricollegamento elettrico dei motori

- Allineamento con apparecchiatura Laser ove necessario e rilascio documento per circa 40 motori

- Movimentazione motori, carico e scarico con ns mezzi

- Prove di funzionamento

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1) Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Eventuali interventi meccanici elettrici sulla macchina in oggetto non inerenti al ns intervento

- Eventuali lavori di manutenzione straordinaria non inerenti a tale installazione non sono previsti

- Gru per carico/scarico motori nel trattamento acque e nella centrale idrica

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la VS sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo in triplice copia:

- Dichiarazione di conformità montaggi

- Elenco ricambi consigliati

- Certificati di allineamento

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura punti è la seguente:

Totale a corpo    € 296.600,00 + IVA di cui  € 1.600,00 + IVA per oneri di sicurezza

Fatturazione: da concordare in fase d’ordine

Pagamento: da concordare in fase d’ordine

Consegna: franco presso VS sede

##### Tempo consegna: 8/9 settimane d.o.s.i.

##### Validità offerta: 60gg

##### Subappalto: la NS azienda deve subappaltare una parte delle lavorazioni a terze ditte. I lavori da subappaltare sono relativi a parte dell'installazione in campo.

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti