Spett.le

ABB Sace  S.P.A.

Via Enrico Fermi, 14

03100 Frosinone (Fr)

### Frosinone,  09/05/2014

Offerta: 2014_0301 REV1

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

ABB Sace S.P.A.

- ……………….

- …………………….

Quadro elettrico, montaggi elettrici, montaggi meccanici, software PLC e Assi,  messa in servizio linea montaggio interruttore "T1" stazioni 1, 10A, 11A, 15B, 15C, 15D, 16, 17, 22 SCARICO MANUALE, SCARICO IMB. AUT., 50

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Quadro elettrico

- PLC Abb

- Realizzazione software PLC Abb e Assi Abb

- Eventuali modifiche PLC Allen Bradley

- Smontaggio vecchie apparecchiature

- Montaggio nuove apparecchiature elettriche

- Montaggio nuova meccanica Bosch con fornitura di adattatori meccanici

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Copia software PLC attuali, schemi elettrici macchine

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la modifica del software PLC e Assi della macchina.

Per la realizzazione del lavoro sarà di VS competenza la fornitura dei motori elettrici, azionamenti, filtri, resistenze di frenatura, cavi di collegamento drive-motori, meccanica Bosch

2.1) DESCRIZIONE FORNITURA

La fornitura si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1) STAZIONE 1

Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico comprendente

- Carpenteria in lamiera IP54 di dimensioni adeguate

- Sezionatore bloccoporta

- Modulo tre luci

- Ventilatore

- Trasformatore ausiliari completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc completo di protezioni

- Contattori emergenza

- Due drive Microflex completi di filtro di rete, resistenza di frenatura di VS fornitura

- PLC Abb CPU PM583-ETH, modulo di comunicazione Ethercat, tre moduli I/O da 16 bit

- Morsettiere e quanto altro occorrente

Realizzazione delle seguenti lavorazioni:

- Smontaggio apparecchiature attualmente installate

- Montaggio del quadro sopra indicato

- Montaggio delle nuove guide lineari e dei nuovi motori di VS fornitura

- Fornitura di supporti meccanici per adattamento nuove guide

- Montaggio nuovi cavi di collegamento drive/motori di VS fornitura

- Collegamenti elettrici di tutte le apparecchiature

- Fornitura software PLC Abb

- Fornitura software Assi Abb

- Fornitura eventuali modifiche PLC Allen Bradley

- Fornitura schemi elettrici nuovo quadro

- Prove di funzionamento e taratura assi

2.1.2) STAZIONE 15B/C/D (IDENTICHE TRA LORO)

Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico comprendente

- Carpenteria in lamiera IP54 di dimensioni adeguate

- Sezionatore bloccoporta

- Modulo tre luci

- Ventilatore

- Trasformatore ausiliari completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc completo di protezioni

- Contattori emergenza

- Due drive Microflex completi di filtro di rete, resistenza di frenatura di VS fornitura

- PLC Abb CPU PM583-ETH, modulo di comunicazione Ethercat, un modulo I/O da 16 bit

- Morsettiere e quanto altro occorrente

Realizzazione delle seguenti lavorazioni:

- Smontaggio apparecchiature attualmente installate

- Montaggio del quadro sopra indicato

- Montaggio delle nuove guide lineari e dei nuovi motori di VS fornitura

- Fornitura di supporti meccanici per adattamento nuove guide

- Montaggio nuovi cavi di collegamento drive/motori di VS fornitura

- Collegamenti elettrici di tutte le apparecchiature

- Fornitura software PLC Abb (comune alle tre macchine)

- Fornitura software Assi Abb (comune alle tre macchine)

- Fornitura eventuali modifiche PLC Allen Bradley

- Fornitura schemi elettrici nuovo quadro

- Prove di funzionamento e taratura assi

2.1.3) STAZIONE 10A, 11A, 16, 17, 22, SCARICO MANUALE, 50 (SIMILI TRA LORO NELL'HARDWARE, MA DIFFERENTI NEL SOFTWARE)

Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico comprendente

- Carpenteria in lamiera IP54 di dimensioni adeguate

- Sezionatore bloccoporta

- Modulo tre luci

- Ventilatore

- Trasformatore ausiliari completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc completo di protezioni

- Contattori emergenza

- Due drive Microflex completi di filtro di rete, resistenza di frenatura di VS fornitura

- PLC Abb CPU PM583-ETH, modulo di comunicazione Ethercat, tre moduli I/O da 16 bit

- Morsettiere e quanto altro occorrente

Realizzazione delle seguenti lavorazioni:

- Smontaggio apparecchiature attualmente installate

- Montaggio del quadro sopra indicato

- Montaggio delle nuove guide lineari e dei nuovi motori di VS fornitura

- Fornitura di supporti meccanici per adattamento nuove guide

- Montaggio nuovi cavi di collegamento drive/motori di VS fornitura

- Collegamenti elettrici di tutte le apparecchiature

- Fornitura software PLC Abb

- Fornitura software Assi Abb

- Fornitura eventuali modifiche PLC Allen Bradley

- Fornitura schemi elettrici nuovo quadro

- Prove di funzionamento e taratura assi

2.1.4) STAZIONE SCARICO IMB. AUT.

Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico comprendente

- Carpenteria in lamiera IP54 di dimensioni adeguate

- Sezionatore bloccoporta

- Modulo tre luci

- Ventilatore

- Trasformatore ausiliari completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc completo di protezioni

- Contattori emergenza

- Un drive Microflex completo di filtro di rete, resistenza di frenatura di VS fornitura

- PLC Abb CPU PM583-ETH, modulo di comunicazione Ethercat, due moduli I/O da 16 bit

- Morsettiere e quanto altro occorrente

Realizzazione delle seguenti lavorazioni:

- Smontaggio apparecchiature attualmente installate

- Montaggio del quadro sopra indicato

- Montaggio delle nuove guide lineari e dei nuovi motori di VS fornitura

- Fornitura di supporti meccanici per adattamento nuove guide

- Montaggio nuovi cavi di collegamento drive/motori di VS fornitura

- Collegamenti elettrici di tutte le apparecchiature

- Fornitura software PLC Abb

- Fornitura software Assi Abb

- Fornitura eventuali modifiche PLC Allen Bradley

- Fornitura schemi elettrici nuovo quadro

- Prove di funzionamento e taratura assi

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

4) ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la VS sede

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico:

- Software PLC

- Software Assi

- Schema elettrico quadro

- Certificazione montaggi

- Certificazione CE quadro elettrico

- Manuali macchina

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.1 è la seguente:

Totale a corpo € 8.640,00 + IVA di cui:

€ 4.330,00 + IVA materiale

€ 1.900,00 + IVA tecnici elettrici/meccanici

€ 2.410,00 + IVA tecnici software

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.2 è la seguente:

Totale a corpo € 7.590,00 + IVA per ogni singola macchina di cui:

€ 3.750,00 + IVA materiale

€ 1.900,00 + IVA tecnici elettrici/meccanici

€ 1.940,00 + IVA tecnici software

Totale a corpo per le tre macchine € 22.770,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.3 è la seguente:

Totale a corpo € 8.900,00 + IVA per ogni singola macchina di cui:

€ 4.330,00 + IVA materiale

€ 1.900,00 + IVA tecnici elettrici/meccanici

€ 2.670,00 + IVA tecnici software

Totale a corpo per le sette macchine € 62.300,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.4 è la seguente:

Totale a corpo € 8.610,00 + IVA di cui:

€ 4.300,00 + IVA materiale

€ 1.900,00 + IVA tecnici elettrici/meccanici

€ 2.410,00 + IVA tecnici software

Consegna: da concordare

Pagamento: da concordare

Validità offerta: 60gg

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl