Spett.le

AVIO S.P.A.

Strada del Drosso, 145

10135 Torino (To)

### Frosinone,  01/10/2018

Offerta: 2018_0xxx

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

AVIO S.P.A.

- ……………….

- …………………….

Refurbishment impianto liner S1 (offerta 600066976)

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto da Voi richiesto nella richiesta d'offerta indicata

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostra richiesta 600066976 del 11/09/2018

1.2 )  Visita presso VS azienda

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE INTERVENTI

Gli interventi indicati come da VS richiesta saranno i seguenti:

2.1.1) ATTIVITA' IN PRIORITA'

- Verifiche di sicurezza ed eventuali interventi di messa in sicurezza

Relativamente a questo punto non sono state segnalate da parte vostra specifiche problematiche da affrontare. Pertanto verranno considerati ai fini della sicurezza il semplice ripristino delle condizioni ottimali operative (verifica e/o sostituzione funi argano, sostituzione valvole di comando, sostituzione cavi di comando inefficienti)

- Certificazione di assieme dell'impianto

Gli interventi previsti nella specifica e di seguito elencati rientrano nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria e non configurano la condizione di variazione delle perfomance e delle modalità di utilizzo dell'impianto. Pertanto si considerano rientranti tra le attività previste dal DLG 81/2008 allegato 5

- Aggiornamento manuali

La manualistica (fascicolo tecnico e documentazione componentistica ) degli impianti e delle apparecchiature installate restano valide quelle originali. Verranno integrate  e/o sostituite tutte le documentazioni pertinenti alla componentistica eventualmente sostituita con omologhi disponibili in commercio

- Aggiornamento P&I

Non si prevede l'esecuzione di modifiche del P&I esistente

- Fornitura disegni della macchina

Saranno forniti nuovi disegni solo pertinenti ad eventuali parti da modificare (da concordare con il VS Ente Tecnico)

2.1.2) ATTIVITA' GENERALI

- Pulizia generale della macchina

Sarà effettuata una pulizia accurata completa della macchina con utilizzo di sgrassante  di tipo da concordare con il VS Ente Tecnico. Alcuni particolari sarà necessario trasportarli presso la NS azienda. Sarà VS cura lo smaltimento di tutti i materiali di risulta da tale operazione.

- Sostituzione di tutte le elettrovalvole della macchina

Sarà effettuata la sostituzione di tutte le elettrovalvole presenti sulla macchina. Per i componenti non più in produzione verranno installati nuovi con caratteristiche simili. Tutte le eventuali sostituzione saranno concordate con il VS Ente Tecnico

- Riverniciatura paratie e parti metalliche

Riverniciatura di tutte le paratie e le parti metalliche.

- Verifica e revisione dell'impianto elettrico di ogni sottogruppo

Verranno verificati tutti i collegamenti e i relativi serraggi. Sostituiti tutti i componenti (cavi, protezioni, finecorsa) eventualmente danneggiati. Non sono previsti controlli sui quadri elettrici generali perchè non richiesto.

2.1.3) PERTICA PRINCIPALE

- Verifica ed eventuale sostituzione gruppo motoriduttore di rotazione

Smontaggio motoriduttore, trasporto presso la NS officina, revisione completa e/o sostituzione. Rimontaggio sulla macchina.

- Revisione della ralla principale di rotazione

Verifica integrità, scorrevolezza. Ingrassaggio completo

- Revisione della forchetta di guida della pertica

Verifica completa. Smontaggio cilindri, trasporto presso la NS officina, revisione completa e/o sostituzione. Sostituzione completa delle ruote

- Revisione perni di blocco della pertica

Verifica e controllo integrità materiali

- Revisione del sistema di traslazione palo

Verifica e controllo integrità funi, verifica ferodi freni, verifica cuscinetti

2.1.4) CARRO E GRUPPO DI INDUZIONE

- Revisione meccanismo di scorrimento

Verifica integrità, scorrevolezza. Ingrassaggio completo. Verifica freno di sicurezza ed eventuale sostituzione dei ferodi. Verifica ed eventuale sostituzione cuscinetti

- Revisione del braccio di traslazione e rotazione pistola

Verifica integrità, scorrevolezza. Ingrassaggio completo. Verifica ed eventuale sostituzione cuscinetti. Sostituzione tubi aria e accessori

- Fornitura di 2 pistole di induzione Sames Kremlin come da VS specifiche

- Fornitura di 2 pompe volumetriche B-Series BLB4714 Zenith come da VS specifiche

- Fornitura di 4 trasmettitori 0-100bar S11 Wika

- Fornitura di 1 set ricambi per pompa 60/80 Sames Kremlin come da VS specifiche

- Fornitura di 1 kit guarnizioni per stazione erogatrice da fusti come da VS specifiche

- Possibilità di declassamento serbatoio Liner ???????

2.1.5) CABINA TEST  DI INDUZIONE

- Pulizia della cabina

Smontaggio cabina, trasporto presso la NS officina, pulizia e revisione completa. Rimontaggio sull'impianto.

- Verifica e revisione del pannello di comando remoto

Verifica completa, controllo serraggio dei cablaggi, sostituzione di tutte le targhette di funzionamento e ammonitorie.

2.1.6) SISTEMA DI ASPIRAZIONE FUMI

- Revisione centralina oleodinamica

Smontaggio, trasporto presso la NS officina, pulizia e revisione completa. Sostituzione olio, elettrovalvole, tubi, filtri. Rimontaggio sull'impianto.

- Revisione braccio di sollevamento e cilindro idraulico

Verifica completa. Pulizia. Eventuale sostituzione guarnizioni cilindro.

2.1.7) STRUTTURA DI PONTEGGI E CAMMINAMENTI

- Sostituzione cilindri pneumatici

Sostituzione completa cilindri pneumatici.

- Sostituzione elettrovalvole

Sostituzione completa elettrovalvole

A

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la VS sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Dichiarazione di conformità montaggi elettrici

- Documentazione tecnica di tutti i materiali sostituiti

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura è la seguente:

Totale a corpo € xx.xxx,00 + IVA

Consegna:xx settimane d.o. s.i.

Trasporto: a NS carico

Pagamento: solito in uso

Validità offerta: 60gg

##### Subappalto:  la NS azienda deve subappaltare una parte delle lavorazioni a terze ditte. I lavori da subappaltare sono relativi a parte di rilievi strumentali (X%), pulizie tecniche (X%), verniciatura (X%) .

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl