Spett.le

BLASETTI S.p.A.

Via Naro, 59

00071 Pomezia (Roma)

### Frosinone,  02/12/2016

Offerta: 2016_00962

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

Blasetti  S.p.A.

- ……………….

- …………………….

Sistema ci comando e controllo posizionamento etichette

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto sotto riportato.

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - )  Vostre informazioni

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

Il  sistema proposto è costituito da un asse con motion per la movimentazione del rullo di trascinamento, un encoder assoluto da installare sul rullo della taglierina, un lettore di tacche da installare sulla macchina e da un PLC di comando e controllo completo di pannello operatore

I dati da Voi forniti relativi all'applicazione sono i seguenti: velocità max 1200 pz/min, pezzo da posizionare di lunghezza variabile tra 40 e 80 mm, precisione +/- 1mm

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto,  si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO

Fornitura di un quadro elettrico comprendente:

- Carpenteria in lamiera IP54, dimensioni adeguate

- Interruttore generale bloccoporta 3x25 A

- Illuminazione quadro, moduli tre luci, presa di servizio

- Ventilatore quadro

- Alimentatore 24Vdc 10 A

- Servodrive monoasse Mitsubishi, potenza 2.2Kw, safety, completo di fusibili di protezione per semiconduttore, filtro di rete

- Modulo Simply Motion 4 assi Mitsubishi

- PLC FX5U Mitsubishi

- Pannello operatore 7", colori, touch screen

- Morsettiere, connettori e quanto altro occorrente alla realizzazione dell'opera

2.1.2 ) CAMPO

Materiale da installare in campo comprendente:

- Pulsanteria con comandi principali

- Encoder assoluto monogiro

- Servomotore Mitsubishi da 6.4 Nm, 6000", bassa inerzia

- Riduttore epicicloidale

- Lettore di tacche Sick

- Cavi di collegamento encoder, servomotore, lettore di tacche

2.1.3 ) SOFTWARE

Fornitura dei seguenti software:

- Software applicativo Motion

- Software applicatico PLC

- Software applicativo OP

2.1.4 ) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni:

- Scarico programmi

- Test I/O

- Prove di funzionamento e messa in servizio

- Addestramento personale conduttore macchina

- Addestramento personale manutenzione macchina

ento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Eventuali interventi meccanici sulla macchina in oggetto

- Montaggi elettrici e meccanici

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la VS sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema quadro elettrico

- Copie software Motion, PLC, OP

- Manuale macchina

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura è la seguente:

Totale a corpo    € 16.390,00 + IVA

Eventualmente, la quotazione economica dell’intera fornitura per una seconda macchina è la seguente:

Totale a corpo    € 12.150,00 + IVA

Pagamento: solito in uso

Consegna: franco presso VS sede

##### Tempo consegna:  da concordare in fase d'ordine

##### Validità offerta:  90gg

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl