Spett.le

BOSTON TAPES S.P.A.

S.P. Cellole - Piedimonte

81037 Sessa Aurunca (Ce)

### Frosinone,  04/07/08

Offerta: 5681

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

BOSTON TAPES S.P.A.

……………….

- …………………….

Rifacimento sistema di controllo  aspo 1 e 2 avvolgitori linea di spalmatura

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Azionamenti e sistema di controllo

- Messa in servizio impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

La NS proposta in relazione ai lavori da eseguire è la seguente:

- smantellamento sistema esistente

- fornitura nuovo sistema di comando impianto

- installazione elettrica

- messa in servizio

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) SISTEMA DI AUTOMAZIONE

Fornitura di un sistema di regolazione tiro e servodiametro  comprendente:

- Due azionamenti in corrente continua Control Techniques Mentor M75R, 75 A, completi di reattanza di linea, fusibili per semiconduttori

- Due schede a microprocessore per la realizzazione del sistema di regolazione tiro, regolazione ballerino, regolazione servodiametro

2.1.2 ) MONTAGGI

Fornitura dei montaggi elettrici del sistema comprendente:

- Smontaggio del sistema attualmente esistente

- Montaggio azionamenti, reattanza, portafusibili, schede a microprocessore

- Collegamenti elettrici

- Prove di funzionamento

2.1.3) SOFTWARE E MESSA IN SERVIZIO

- Fornitura del software di funzionamento del sistema

- Messa in servizio con prove di produzione (totale 3gg max s.i.)

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

- Materiali e apparecchiature non verificabili a priori

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico modifica quadri

- Listato software

- Dichiarazione di conformità

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punti 2.1.1, 2.1.3 è la seguente:

Totale a corpo € 11.800,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punti 2.1.2 è la seguente:

Totale a corpo € 3.000,00 + IVA

N.B. A VS carico vitto e alloggio tecnico software per 3gg

Pagamento: R.D. 60gg D.F.F.M.

##### Consegna:  circa 10gg D.O. S.I.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl