Spett.le

CASALPLASTIK s.r.l.

Via Morolense, 65

03017 Morolo (Fr)

### Frosinone,  07/06/07

Offerta: 4469

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

A

CASALPLASTIK s.r.l.

- ……………….

- …………………….

Quadro elettrico, sistema di comando e controllo pesatura a batch con dosaggio

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadro di comando e controllo

- Software di comando e controllo impianto

- Messa in servizio impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

  - Visita presso VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI  COMANDO E CONTROLLO

Fornitura di un quadro elettrico di comando e potenza comprendente:

- Carpenteria in lamiera di VS fornitura

- Interruttore generale bloccoporta di VS fornitura

- Trasformatore ausiliari 110Vac completo di protezioni di VS fornitura

- Sette gruppi di comando coclee di VS fornitura

- Due gruppi di comando pompe

- Modulo di emergenza completo di contattori e accessori

- Alimentatore 24Vdc 5 A

- PLC di comando e controllo Siemens tipo 312, 32Kb, 48 ingressi digitali ,  32 uscite digitali, 2 ingressi analogici

- Pannello operatore ESA VT 505, monocromatico, display 5.5”, Touch screen

- Due convertitori per sistemi di pesatura

- Relè di interfacciamento su ogni uscita

- Pulsanteria fronte quadro

- Morsetteria

2.1.2) SOFTWARE

Fornitura del software di comando e controllo sistema, comprendente:

- Software di gestione PLC: cicli di funzionamento coclee e pompe, gestione di due sistemi di pesatura,  allarmi e quanto altro occorrente per il funzionamento del sistema

- Software OP: gestione interfacciamento con il sistema, gestione ricette di funzionamento cicli di pesatura, gestione allarmi e visualizzazione

2.1.3) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni:

- Installazione programmi PLC, OP

- Prove di funzionamento

AMBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Copia del software PLC

- Copia del software OP

- Schemi elettrici quadro

- Dichiarazione di conformità quadro

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura è la seguente:

Totale a corpo € 6.800,00 + IVA

Pagamento: da concordare

##### Consegna:  da concordare

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl