Spett.le

Cementi della Lucania S.p.A

Contrada Lavangone

Avigliano Scalo (Pz)

### Frosinone,  18/10/06

Offerta: 3787

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

- Cementi della Lucania S.p.A.

- ……………….

- …………………….

Motore e azionamento ventilatore

OBIETTIVI DELLA FORNITURA

1.1.1 ) MOTORE VENTILATORE

Fornitura di un motore elettrico marca FIMET con le seguenti caratteristiche:

- Asincrono trifase

- Forma costruttiva 400L, IM B3, IP55

- Classe di isolamento F

- Servizio continuo S1

- Potenza 315 Kw

- Numero Poli 6

- Tensione 400/690 V

- Adatto all’uso con inverter

- Cuscinetto isolato lato ventola

- Ventilazione forzata assiale

1.1.2 ) MOTORE VENTILATORE

Fornitura di un motore elettrico marca Siemens con le seguenti caratteristiche:

- Asincrono trifase

- Forma costruttiva 355L, IM B3, IP55

- Classe di isolamento F

- Servizio continuo S1

- Potenza 315 Kw

- Numero Poli 6

- Tensione 400/690 V

- Adatto all’uso con inverter

- Cuscinetto isolato lato ventola

- Ventilazione forzata assiale

1.1.3 ) MOTORE VENTILATORE

Fornitura di un motore elettrico marca Helmke con le seguenti caratteristiche:

- Asincrono trifase

- Forma costruttiva 355L, IM B3, IP55

- Classe di isolamento F

- Servizio continuo S1

- Potenza 315 Kw

- Numero Poli 6

- Tensione 400/690 V

- Adatto all’uso con inverter

- Cuscinetto isolato lato ventola

- Ventilazione forzata assiale

- Servoventilato

1.1.4 ) SOFT STARTER

Fornitura di un SOFT STARTER marca Control Techniques con le seguenti caratteristiche:

- Alimentazione 400 V

- Alimentazione ausiliaria 230 V

- Potenza 380 Kw  - 700 A

1.1.5 ) INVERTER

Fornitura di un inverter marca Telemecanique sciolto con le seguenti caratteristiche:

- Alimentazione 400 V

- Potenza 315 Kw

- Protezione IP 20

- Filtro EMC

1.1.6 ) INVERTER

Fornitura di un inverter marca Control Techniques esecuzione in armadio con le seguenti caratteristiche:

- Carpenteria IP 55

- Alimentazione 400 V

- Potenza 315 Kw con sovraccarico del 110%

- Interruttore generale di protezione 3x800 A

- Fusibili di protezione per semiconduttori da 800 A

- Filtro EMC

- Modulo alimentazione

- Due moduli di potenza

- Modulo di sicurezza

- Strumentazione frontequadro

AMBITO DI FORNITURA

QUOTAZIONE ECONOMICA

Punto 1.1.1  			          Totale a corpo    €  14.750,00 + IVA

Punto 1.1.2  			          Totale a corpo    €  26.700,00 + IVA

Punto 1.1.3  			          Totale a corpo    €  19.550,00 + IVA

Punto 1.1.4  			          Totale a corpo    €  7.700,00 + IVA

Punto 1.1.5  			          Totale a corpo    €  17.300,00 + IVA

Punto 1.1.6  			          Totale a corpo    €  21.100,00 + IVA

##### Pagamento:  da concordare

##### Consegna:  da concordare (punti 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 circa 10 settimane D.O)

(punti 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6 circa 5 settimane D.O.)

##### Trasporto:  Escluso

##### Installazione:  a VS carico (salvo accordi)

##### Messa in servizio:  a VS carico (salvo accordi)

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl