Spett.le

Cementi della Lucania S.p.A

Contrada Lavangone

Avigliano Scalo (Pz)

### Frosinone,  07/09/07

Offerta: 4714

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

- Cementi della Lucania S.p.A

- ……………….

- …………………….

Impianto elettrico e meccanico per carroponte a benna ditta

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Impianto elettrico bordo macchina

- Lavori meccanici

- Messa in servizio impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

Per quanto attiene gli interventi di riparazione e manutenzione straordinaria del carroponte, occorre considerare che un impianto automatico può funzionare correttamente solo se fonda su una meccanica di qualità e estremamente affidabile. Pertanto condizione indispensabile per rendere automatico l’impianto in oggetto è che vengano resi pari a nuovo tutti gli organi di movimento, le ruote e le relative piste (alberi, giunti, riduttori supporti ecc.). In particolare per le piste dovrà essere garantita qualità e accuratezza di posizione almeno nella misura prevista dalle norme tecniche per gli organi di sollevamento CNR 10021/85.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

1.2)  Visita presso VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

La NS proposta in relazione ai lavori da eseguire è la seguente:

- fornitura di un impianto elettrico bordo macchina

- fornitura di un impianto di protezione perimetrale

- fornitura di un sistema di frantumazione prodotto

- fornitura di un sistema di pesatura

- messa in servizio e assistenza allo start up

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) GRIGLIA FRANTUMATRICE

Si tratta di una macchina composta da una griglia inferiore fissa (maglia approx 200 x200) e di una griglia superiore mobile, con movimento alternato a ca. 0.2 m/sec. Una serie di rostri, fissati alla griglia inferiore, aumentano la capacità di frantumazione delle zolle. Il movimento è fornito da un gruppo motoriduttore elettrico da ca. 4 kW, attraverso un sistema biella-manovella, che lavora su una ralla, alla quale è fissato il perno di manovella. L’intero gruppo trasmissione verrà coperto, nella parte alta, da carter in lamiera pesante e per la restante parte, da un guscio per l’imitare l’accesso delle polveri.

I profili longitudinali sono del tipo in utilizzo per carrelli elevatori e costituiscono parte integrante della griglia inferiore; questa verrà fissata alla sommità del gruppo tramogge, opportunamente riadattata allo scopo (verrà fornito un disegno per il posizionamento di piastre in acciaio da fissare al cemento per mezzo di opportune zanche). La massa complessiva è ca. 5000 kg.

2.1.2 ) SISTEMA DI PESATURA

La modifica riguarda l’inserimento di 3+3 celle di carico di adeguata portata, immediatamente al di sotto dei 4 supporti dei due tamburi di sollevamento e apertura benna. A tale scopo verrà realizzata una serie di piastre di interfaccia e di zoccoli per ottenere un innalzamento dell’intero sistema di sollevamento (tamburi, riduttori, motori e freni) di ca. 120 mm.

2.1.3) IMPIANTO BORDO MACCHINA

Impianto a bordo macchina comprendente:

- Fornitura e posa in opera di quattro motori elettrici, forma B5, potenza 0.75Kw, per i freni di stazionamento

- Fornitura e posa in opera di un motore elettrico, forma B3, potenza 15Kw, per il comando di salita e discesa, completo di encoder

- Fornitura e posa in opera di un motore elettrico, forma B3, potenza 11Kw, per il comando di apertura  chiusura, completo di encoder

- Fornitura e posa in opera di un motore elettrico, forma B3, potenza 7.5Kw, per il comando di traslazione, completo di encoder

- Fornitura e posa in opera di un motore elettrico, forma B3, potenza 2.2Kw, per il comando di traslazione, completo di encoder

- Fornitura e posa in opera di cinque encoder assoluti multigiri Profibus completi di accessori meccanici

- Fornitura e posa in opera di finecorsa di lavoro

- Fornitura e posa in opera di jostick per il comando della macchina tramite operatore bordo macchina

- Fornitura e posa in opera di radiocomando per il comando della macchina tramite operatore

- Montaggio quadro elettrico di comando e controllo

- Fornitura e posa in opera dei collegamenti elettrici tra le utenze e il quadro di controllo

- Fornitura e posa in opera di tutti i collegamenti elettrici bordo macchina

2.1.4)  BLINDO DI ALIMENTAZIONE

Fornitura e posa in opera di mt 80 di blindosbarra per alimentazione carroponte, completo di staffe e quanto altro occorrente

Fornitura e posa in opera di mt 80 di blindo per collegamento in Profinet del carroponte, completo di staffe e quanto altro occorrente

2.1.5)  SICUREZZE AREA

Fornitura e posa in opera di un sistema di contingentamento area di lavoro comprendente:

- Tre pulsantiere di richiesta sblocco

- Tre semafori di visualizzazione stato

- Tre barriere di sicurezza completamente blindate

- Quadro elettrico di controllo e comando

- Conduit elettrici e quanto altro occorrente

BITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

- Fonti di energia elettrica, oleodinamica e pneumatica

- Impianto elettrico di terra e test dei collegamenti

- Freni, centraline idrauliche, elettrovalvole, e loro strumentazione

- Tutte le opere edili (cunicoli, sostegni, etc.)

- Quadro di soppressione armoniche e rifasamento

- Quadro per alimentazione di emergenza

- Cabina Operatore e sistemi antincendio

- Gru, ponteggi

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schemi elettrici quadri

- Progetto quadri elettrici

- Dichiarazione di conformità quadri elettrici e impianto elettrico

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura  è  la seguente:

Totale a corpo    €  188.000,00 + IVA

Pagamento: solito in uso

##### Consegna:  da concordare

##### Resa:  Presso NS stabilimento

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl