Spett.le

Cementi della Lucania S.p.A

Contrada Lavangone

Avigliano Scalo (Pz)

### Frosinone,  22/02/08

Offerta: 5241

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

- Cementi della Lucania S.p.A

- ……………….

- …………………….

Modifica quadro gestione mulino

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Modifica quadro elettrico mulino

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

1.2)  Visita presso VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1) QUADRO MULINO

Modifica quadro elettrico mulino comprendente:

- Fornitura e posa in opera della portella zona PLC

- Fornitura e posa in opera della portella zona interruttore generale

- Fornitura e posa in opera di un interruttore generale solo magnetica 3x250A,  completo di sganciatore a lancio di corrente, bloccoporta e quanto altro occorrente all’esecuzione dei lavori

- Fornitura e posa in opera di un sistema di barraggio da installare a valle dell’interruttore sopra citato completo di protezione in lexan

- Posa in opera di tre TA di VS fornitura in ingresso ai due interruttori

- Smontaggio barraggio di distribuzione attualmente installato e rimontaggio dopo modifica effettuata con materiale di VS fornitura

- Rifacimento dei collegamenti delle utenze del vecchio e nuovo interruttore

- Eliminazione vecchio orecchio elettronico e montaggio in versione definitiva del nuovo attualmente installato

- Sostituzione completa di tutti gli accessori del quadro danneggiati con altri di VS fornitura

- Fornitura e posa in opera di un modulo di emergenza completo di accessori

- Rifacimento circuiti per adeguamento nuovo modulo di emergenza

- Fornitura e posa in opera di un trasduttore della corrente del motore mulino

- Fornitura e posa in opera di contatti ausiliari per interruttore generale da 1250 A

- Modifica software PLC per adeguamento nuove modifiche

- Prove di funzionamento

ITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico quadro

- Certificazione quadro

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura è  la seguente:

Totale a corpo    €  6.050,00 + IVA

Pagamento: solito in uso

##### Consegna:  da concordare

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl