Spett.le

CH.I.M.CO Service Srl

Via L. Refice

03100 Frosinone (Fr)

Data: 28/06/2005

Offerta: 2374

Con la presente Vi rimettiamo la Ns. migliore offerta per l’esecuzione dei seguenti lavori presso il VS cliente EAL di S.Vittore, comprendente:

- Fornitura e posa in opera del quadro di comando della pompa da 10KW completo di salvamotore, contattore comandi sul posto e possibilità di comandi a distanza

- Fornitura e posa in opera di mt 110 cavo FG7 4G10mmq, mt 110 cavo FROR 5x1,5mmq posato parte in cunicoli esistenti e parte in canale esistenti e tubazioni nuove, il tutto per alimentare il quadro suddetto dalla cabina elettrica e per avere i comandi a distanza dalla sala PLC

- Fornitura e posa in opera di mt 3 tubazione RTA completa di accessori di installazione dalla canala esistente al quadro comando pompa e collegamento del motore.

- Fornitura e posa in opera di due interruttori generale NMG 4x25 A da installare in cabina

- Posa in opera del quadro di comando sistema pulizia di fornitura EALL in prossimità del quadro elettrico già esistente posto sul piano di calpestio vicino alla caldaia

- Fornitura e posa in opera di mt 110 cavo FG7 4G10mmq, mt 110 cavo FROR 7x1,5mmq posato parte in cunicoli esistenti e parte in canale esistenti e di nuova realizzazione.

- Fornitura e posa in opera di mt 30 canala RTA 100x75 completa di accessori di installazione dalla canala esistente al quadro controllo e stazione elettrovalvole.

- Fornitura e posa in opera di mt 30 canala RTA 200x75 completa di accessori di installazione dal quadro controllo ai due cannoni.

- Fornitura e posa in opera dei seguenti cavi elettrici posati nelle canale di nuova realizzazione:

  - due cavi FG7 4G2,5mmq

  - due cavi FG7 4G1,5mmq

  - due cavi FROR 16x1,5mmq

  - cavo FROR 12x2,5mmq

  - otto cavi FROR 24x1mmq

  - due cavi FG7 5G2,5mmq

  - cavo FR2 3x1 Sch

  - due cavi FROR 12x1mmq

- Collegamento elettrico delle apparecchiature e delle cassette e prese denominate ( U511, P11, P12, U512, U11, U12, U21, U22, WLB1, WLB2) di fornitura EALL

- Prove di funzionamento

- Dichiarazione di conformità

Totale a corpo € 16.300,00 + IVA

OPERAZIONI OPZIONALI

- Fornitura delle cassette di cablaggio intermedie denominate (U511, P11, P12, U512 )

Totale a corpo € 500,00 + IVA

ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'offerta

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento per il sollevamento del quadro

- Messa in sicurezza del quadro in cabina elettrica

Pagamento: solito

##### Consegna:  da concordare

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl