Spett.le

Coprital s.r.l.

Via Selva

03030 Colfelice (Fr)

### Frosinone,  12/06/09

Offerta: 6656

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

Coprital  s.r.l.

- ……………….

- …………………….

Cabina elettrica di ricezione MT

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Fornitura e posa in opera di una cabina elettrica MT

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

1.2)  Visita presso VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la fornitura e posa in opera di un scomparto di protezione generale arrivo MT e uno scomparto di protezione trafo MT/BT

2.1) DESCRIZIONE FORNITURA

La fornitura del sistema come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) ARRIVO E PROTEZIONE CON INTERRUTTORE SF6

Fornitura di una cabina ricevitrice con le seguenti caratteristiche:

SRC - scomparto vuoto per risalita cavi composto da :

- N°1 Elemento modulare dim. L 300 x H 1950 x P 1150mm in lamiera 20/10 colore grigio RAL 7030

- N°1 Serie di supporti per ancoraggio cavi MT

- N°1 Barratura di terra 60mmq

- N°1 Targa autoadesiva con sinottico

IS/CAP - terna di isolatori capacitivi con lampade di presenza tensione

SPG/AEn – prot. generale CEI 016 Ed. II 50/51/51N composto da :

- N°1 Elemento modulare dim. L 750 x H1950 x P1150 mm

- in lamiera 20/10 colore grigio RAL 7030

- N°1 Sezionatore rotativo a vuoto 24kV 630A 16kA

- N°1 Interruttore Sf6 o sottovuoto 24kV 630A 16kA in esecuzione fissa, comando manuale a molle prevaricate, completo dei seguenti accessori :

- Relè di apertura 220V 50Hz

- Contatti ausiliari 2NA+2NC

- Blocco a chiave

- N°1 Sezionatore di terra a valle dell’interruttore

- N°1 Blocco a chiave su sezionatore di terra

- N°1 Interblocco meccanico tra sezionatore di linea e di terra

- N°1 Interblocco tra sezionatore di terra e porta di accesso

- N°1 Interblocco a chiave tra sezionatore di linea e interruttore

- N°1 Oblò di ispezione

- N°1 Barratura in piatto rame elettrolitico 630A

- N°1 Barratura di terra 60mmq

- N°1 Targa autoadesiva sequenza manovre con sinottic o

- N°1 Targa incisa in alluminio con caratteristiche s comparto

- N°1 Vano morsettiera ausiliari

- N°1 Illuminazione interna - lampada incandescenza 6 0W 220V

- N°2 TA conforme alla CEI 016

- N°1 Toroide conforme alla CEI 016

- N°1 Relè a microprocessore 50/51/51N conforme alla CEI 016

- N°1 Bobina di minima tensione per interruttore Sf6

IS/CAP - terna di isolatori capacitivi con lampade di presenza tensione

UPS800 - Ups 800VA 220/220Vac

SAT04 - scomparto alloggio trasformatore composto da :

- N°1 Elemento modulare dim. L 2040 x H 1950 x P 124 0mm in lamiera 20/10 .

- N°1 Porta di accesso provvista di serratura AREL EL P-1 e feritoie di ventilazione / ispezione .

- N°1 Serie di pannelli per tamponature laterali / posteriori e tetto in lamiera zincata

- N°1 Serie di pannelli per tamponature laterali / posteriori e tetto in lamiera zincata forata

- N°1 Barratura di terra 60mmq

- N°1 Targa autoadesiva con sinottico

- N°1 Vano morsettiera ausiliari

- N°1 Illuminazione interna - lampada incandescenza 6 0W 220V

ACC - kit accessori di cabina composto da :

- N°1 Pedana isolante irribaltabile

- N°1 Paio di guanti isolanti

- N°1 Serie cartelli monitori

- N°1 Cartello “ SOCCORSI DI URGENZA “

2.1.2) LAVORI ELETTRICI

Lavori elettrici, comprendente:

- Scollegamento e smontaggio delle celle esistenti e trasporto all’esterno della cabina con ausilio di mezzi di VS fornitura

- Montaggio nuove celle

- Fornitura e posa in opera di cavo 1x95 mmq completo di teste per alimentazione da fornitura  ENEL (come da nuova normativa)

- Fornitura e posa in opera di cavo 1x50 mmq completo di teste per alimentazione trasformatore

- Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera per chiusura canale elettriche

- Fornitura e posa in opera di pulsante di sgancio cabina da installare all’esterno

- Realizzazione lungo il perimetro della cabina di una bandella zincata con derivazioni dai collettori esistenti e messa a terra di tutte le strutture metalliche

- Pulizia locale

) AMBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schemi elettrici

- Dichiarazione di conformità installazione

- Dichiarazione di conformità alla CEI 016

- Certificato di adeguatezza

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’ intera fornitura è la seguente:

Totale a corpo    € 17.100,00 + IVA

Pagamento: 40% all’ordine con B.B. a presentazione fattura

.                    40% all’avviso quadri pronti con  B.B. a presentazione fattura

20% alla messa in servizio della cabina e comunque non oltre 30gg dopo la fornitura dei quadri con B.B. a presentazione fattura

##### Consegna:  30 gg d.o. s.i.

Validità offerta: 30 gg

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata, ad esclusione dell’UPS che ha una garanzia di 6 mesi. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl