Spett.le

De Vizia Transfer S.P.A.

Via Duino, 136

10127 Torino (To)

### Frosinone,  19/03/2018

Offerta: 2018_0226

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

De Vizia Transfer S.P.A.

- ……………….

- …………………….

Retrofit elettrico degli inverter di comando alzata e traslazione barra lavatrice

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Fornitura di quattro inverter Siemens completi di accessori

- Fornitura di un sistema di interfacciamento segnali analogici e digitali tra inverter e PLC S5

- Fornitura software Inverter, PLC

- Messa in servizio presso  stabilimento cliente finale

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - )  specifica tecnica

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) LAVATRICE

Lavori elettrici comprendente:

- Fornitura di quattro inverter Siemens G120C da 1.5Kw completi di sezionatore con fusibili per semiconduttori, contattore di linea, filtro di rete, BOP, reistenza di frenatura

- Fornitura di un PLC Siemens S7-1200 per la gestione dei comandi e dei segnali analogici da e per PLC S5

2.1.2) SOFTWARE

Fornitura dei seguenti software:

- Software Inverter

- Software applicativo PLC S7-1200

- Software applicativo PLC S5 modificato

2.1.3 ) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni:

- Scarico programmi

- Test I/O

- Prove di funzionamento e messa in servizio

ITR

2.1.4 ) ASSISTENZA

Fornitura delle seguenti prestazioni:

- Assistenza alla produzione per un periodo di comprovata efficienza (5 gg per tre turni produttivi)

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la VS sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema quadro elettrico solo parte modificata

- Copie software Inverter, PLC S7-1200, PLC S5

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della  fornitura  punto 2.1.1 è la seguente:

Totale a corpo    € 6.840,00 + IVA

La quotazione economica della  fornitura  punt1 2.1.2, 2.1.3 è la seguente:

Totale a corpo    € 5.010,00 + IVA

La quotazione economica della  fornitura  punto 2.1.4 è la seguente:

Totale a corpo    € 8.860,00 + IVA

Fatturazione: da concordare

Consegna: franco presso VS sede

##### Validità offerta:  90gg

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 24 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl