Spett.le

ELETTROSTART S.R.L.

Via Ferruccia

03010 Patrica (Fr)

### Frosinone,  12/02/2019

Offerta: 2019_0112

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

- a

- ELETTROSTART S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Ingegneria, realizzazione quadro elettrico, messa in servizio presso il cliente

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Ingegneria apparecchiature e software

- Costruzione quadro elettrico

- Messa in servizio

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostra richiesta

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO

Fornitura di un quadro elettrico di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera 2000x(600+300)x300mm con zoccolo da 100mm

- Interruttore generale bloccoporta 3x25A

- Gruppo ventilazione quadro completo di protezioni

- Modulo 3 luci completo di protezioni

- Illuminazione interna quadro completo di protezioni

- Presa di servizio completo di protezioni

- Trasformatore 400/230V 1Kva completo di protezioni

- Alimentatore Sitop trifase da 10A completo di protezioni

- PLC Siemens, CPU 1500 tipo 1513-1PN,  Flash Memory 12Mb, alimentatore di sistema da 25w, rack base, 32 ingressi digitali, 32 uscite digitali, 32 ingressi analogici I/V/TK/PT, 8 uscite analogiche I/V

- Due switch Siemens XB200, 5 porte RJ, 3 porte FO

- Relè di interfacciamento uscite, morsettiere e quanto altro occorrente

2.1.2) INGEGNERIA APPARECCHIATURE E SOFTWARE

Sviluppo ingegneria per la realizzazione del quadro elettrico e del software comprendente:

- Schemi elettrici funzionali eseguiti con EPLAN

- Disegni e disposizione apparecchiature negli armadi

- Morsettiere e connettori

- Elenchi materiali apparecchiature armadi

- Manualistica apparecchiature

- Manualistica operatore e trouble shooting

- Sviluppo del software PLC sulla base della specifica tecnica funzionale

- Redazione dei commenti e sinonimi

- Definizione delle pagine video interfaccia operatore

- listati e Cd  programmi PLC e interfaccia operatore

2.1.3) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura della messa in servizio del quadro, comprendente:

- test I/O campo e apparecchiature armadio

- prove funzionali

- training del personale 4 ore per 1 gg sul turno centrale

2.1.4) PANNELLO OPERATORE 4”

Fornitura di un pannello operatore Siemens Basic da 4” colori, Profinet, touch screen completo di software

2.1.5) PANNELLO OPERATORE 7”

Fornitura di un pannello operatore Siemens Basic da 7” colori, Profinet, touch screen completo di software

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la  sede del cliente finale.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schemi elettrici

- Dichiarazione di conformità quadro elettrico

- Copia software PLC

- Copia software HMI

- Manuale macchina

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 è la seguente:

Totale a corpo € 14.970,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.4 è la seguente:

Totale a corpo € 1.080,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.5 è la seguente:

Totale a corpo € 1.440,00 + IVA

Consegna: da concordare

Pagamento: da concordare

Validità offerta: 60gg

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl