Spett.le

Fantini Sud S.p.A.

S.P. Casilina per Sgurgola, snc

03012 Anagni (Fr)

### Frosinone,  26/10/2010

Offerta: 8078

Oggetto: Consuntivo interventi fresa berardi

Intervento del 02/10/2010

Verifica azionamento e motore mandrino, trovato cavo dinamo tachimetrica in corto circuito							                       Totale a corpo € 150,00 + IVA

Intervento del 14-15/10/2010

Smontaggio vecchio azionamento asse X, montaggio nuovo azionamento, collegamenti elettrici, prove di funzionamento			                       Totale a corpo € 1.050,00 + IVA

Intervento del 19/10/2010

Prove di funzionamento drive con ausilio di tecnico CNC, trovato cavo dinamo tachimetrica asse X in corto circuito in una posizione della macchina. Alla fine della giornata la macchina presenta ancora le stesse problematiche (singhiozzamento in fermata)

Totale a corpo € 250,00 + IVA

Intervento del 20/10/2010

Taratura di tutto il sistema. Alla fine i parametri vecchi installati erano quelli migliori. Trovato dinamo tachimetrica che non funziona a dovere (era stata smontata)

Totale a corpo € 200,00 + IVA

Intervento del 21/10/2010

Sostituzione dinamo tachimetrica con nuovo esemplare di NS fornitura. Taratura di tutto il sistema. Trovata dispersione dei cavi dell’eccitazione, sostituiti momentaneamente con cavo volante. Alla fine della giornata la macchina presenta ancora le stesse problematiche (singhiozzamento in fermata)

Totale a corpo € 400,00 + IVA

Totale Dinamo  € 470,00 + IVA

Intervento del 25/10/2010

Intervento eseguito con ausilio del tecnico CNC. Installata resistenza di carico uscita CNC, a questo punto la macchina ha cominciato a lavorare in modo normale. Taratura successiva fine dei parametri. Alla fine l’asse pendola di 1/100 per problemi di meccanica e recupero. Verifica anomalie cambio utensile. Modifica software MD29 con blocco dell’azione in caso di spostamento del motore. Trovato rumore elettrico elevato su feedback mandrino. Si consiglia di verificare il cavo, il passaggio e i collegamenti dello schermo.

Totale a corpo € 250,00 + IVA

Consegna: già effettuata

Pagamento: solito in uso

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl