Spett.le

FIAMM S.P.A.

Viale del Lavoro, 20

37040 Veronella (Vr)

### Frosinone,  14/06/2017

Offerta: 2017_0465

SPECIFICA TECNICA

- Offerta

a

FIAMM S.P.A.

- ……………….

- …………………….

Sostituzione motori, azionamenti, modifiche software linea di produzione macchina 3 assi

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzia

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Sostituzione motori e cavi di collegamento

- Sostituzione azionamenti di comando

- Modifica software di funzionamento

- Messa in servizio

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Visita presso VS stabilimento

1.2 )  VS indicazioni verbali

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

L’offerta prevede la sostituzione dei motori e dei drive di comando attualmente installati.

Tutti i motori e i drive saranno di marca Control Techniques.

2.1) DESCRIZIONE OFFERTA

L’architettura dell'offerta sarà la seguente:

2.1.1 ) MACCHINA

Fornitura e posa in opera dei seguenti materiali e lavorazioni:

- Smantellamento dei drive Siemens attualmente installati

- Fornitura e posa in opera di due drive Control Techniques tipo M701 da 1.1 Kw completo di SI Keypad, SI Profibus, SI Applications, resistenza di frenatura, filtro di rete, fusibili per semiconduttori

- Fornitura e posa in opera di un drive Control Techniques tipo M701 da 1.5 Kw completo di SI Keypad, SI Profibus, SI Applications, resistenza di frenatura, filtro di rete, fusibili per semiconduttori

- Modifica collegamenti elettrici

- Smontaggio motori Siemens attualmente installati e cavi di collegamento

- Fornitura e posa in opera di due motori Control Techniques tipo Unimotor FM taglia 095 con encoder assoluto completo di cavo di collegamento (i motori sono stati definiti in base a parametri riportati nello schema elettrico)

- Fornitura e posa in opera di un motore Control Techniques tipo Unimotor FM taglia 115 con encoder assoluto, freno di stazionamento, completo di cavo di collegamento (i motori sono stati definiti in base a parametri riportati nello schema elettrico)

- Fornitura e posa in opera di tutti gli adattamenti meccanici atti all'installazione dei nuovi motori diversi da quelli Siemens

- Fornitura del software delle schede assi

- Modifica software PLC per la gestione dei drive

- Messa in servizio

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto all’interno del VS stabilimento

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verrà effettuato presso la VS sede alla presenza dei Vostri tecnici.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico quadro (solo parte modificata)

- Dichiarazione di conformità montaggi

- Copia software PLC, Assi, Drive

7)  QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell' intera fornitura è la seguente:

Totale a corpo € 21.310,00 + IVA

Consegna:  da concordare in fase d’ordine

Trasporto: a NS carico

Pagamento: da concordare

Validità offerta: 60gg

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl