Spett.le

FIMAC  s.r.l.

Strada del Meisino, 81/40

10132 Torino (To)

### Frosinone,  28/11/2013

Offerta: 2013_0918

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

FIMAC s.r.l.

- ……………….

- …………………….

Quadro elettrico, software e messa in servizio adeguamento linea 6 Cassino a normative antinfortunistiche

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Quadro elettrico di gestione del sistema

- Software PLC e OP di sistema

- Messa in servizio del sistema presso il cliente finale

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Capitolato 012/13/CD rev.1

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione di un quadro elettrico di comando e controllo delle apparecchiature di sicurezza

2.1) DESCRIZIONE FORNITURA

La fornitura si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1) QUADRO ELETTRICO

Fornitura di un quadro elettrico di comando e controllo con le seguenti caratteristiche:

- carpenteria a leggio in lamiera dimensioni circa 800x400x1200 completo di zoccolo

- interruttore generale bloccoporta

- modulo 3 luci e lampada illuminazione

- alimentatore 24 vdc 10 A completo di tutte le protezioni

- gruppo di ventilazione interno

- PLC di comando e controllo Siemens tipo S7-300 CPU 315 2DP-PN-F completa di 1 Mb di memoria, 96 input di sicurezza, 64 input, 24 output di sicurezza, 64 output

- OP Siemens tipo MP277, 10", colori, touch screen

- contattori di interfacciamento uscite

- morsettiera, pulsanteria e quanto altro occorrente alla realizzazione dell'opera

2.1.2) SOFTWARE

- Fornitura software PLC

- Fornitura software OP

2.1.3) MESSA IN SERVIZIO

- Fornitura messa in servizio del sistema presso il cliente finale

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

4) ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Centraline per gestione fotocellule da installare nel quadro elettrico

- Ricevitore per radiocomando da installare nel quadro elettrico

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico:

- Software PLC

- Software OP

- Schema elettrico quadro

- Dichiarazione di conformità quadro elettrico

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell'intera fornitura è la seguente:

Totale a corpo € 30.420,00 + IVA

Consegna: da concordare

Pagamento: 30% all'ordine, restante a 60-90gg DFFM

Validità offerta: 60gg

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl