Spett.le

FIMAC  s.r.l.

Strada del Meisino, 81/40

10132 Torino (To)

### Frosinone,  18/10/2014

Offerta: 2014_0814

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

FIMAC s.r.l.

- ……………….

- …………………….

Circuito sovraccarico e regolazione slitta presse ex Itca Cassino

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Pulpito di comando e controllo sistema

- Software PLC e OP di sistema

- Installazione meccanica e elettrica presso il cliente finale

- Messa in servizio del sistema presso il cliente finale

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

Il lavoro da realizzare è l'installazione di un circuito di controllo sovraccarico e controllo regolazione slitta delle presse.

Il sistema di controllo sovraccarico sarà costituito da quattro trasduttori di pressione, sistema di acquisizione dati, pannello operatore, interfacciamento con il circuito attuale di comando pressa.

Il sistema di regolazione slitta sarà costituito da un encoder assoluto multigiro, sistema di acquisizione dati, pannello operatore, interfacciamento con il circuito attuale di comando regolazione slitta.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali

1.2)   Visita stabilimento cliente finale

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

2.1) DESCRIZIONE FORNITURA

La fornitura si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1) PRESSA MECFOND 600, BLISS 400, ROVETTA 400, BLISS 200

Fornitura e posa in opera di una cassetta elettrico di comando e controllo con le seguenti caratteristiche:

- carpenteria in lamiera di dimensioni adeguate

- OP Siemens tipo Comfort, 6", colori, touch screen

- pulsanteria di comando macchina

Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature bordo macchina:

- quattro trasmettitori di pressione di tipo smart, campo 0-160bar, temperatura di lavoro 0-100°C, precisione 0.2%, corpo aisi 316, materiale a contatto con fluido aisi 316 e viton

- quattro manifold di collegamento trasmettitori, tubazione ad alta pressione per il collegamento al sistema della pressa

- encoder assoluto multigiri 4096x4096 12x12 bit

- meccanica di supporto encoder, ingranaggeria su albero macchina, ingranaggeria su encoder, cinghia di trasmissione

- due cavi flessibili di collegamento slitta/macchina completi di connettori

- cavi di collegamento dalla macchina al quadro elettrico

- PLC di comando e controllo Siemens tipo S7-1200 CPU 224 completa di memory card, 32 input, 24 output, 4 ingressi analogici a 16 bit, scheda comunicazione master profibus

- contattori di interfacciamento uscite

- morsettiera, pulsanteria e quanto altro occorrente alla realizzazione dell'opera

Fornitura delle seguenti prestazioni:

- software PLC di gestione del sistema

- software OP

- modifica software PLC Pilz attualmente installato

- messa in servizio

- assistenza alla partenza

2.1.2) ROVETTA 600

Fornitura e posa in opera di una cassetta elettrico di comando e controllo con le seguenti caratteristiche (questa fornitura può essere omessa se il cliente ha una copia del software sorgente del pannello operatore) :

- carpenteria in lamiera di dimensioni adeguate

- OP Siemens tipo Comfort, 6", colori, touch screen

- pulsanteria di comando macchina

Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature bordo macchina:

- quattro trasmettitori di pressione di tipo smart, campo 0-160bar, temperatura di lavoro 0-100°C, precisione 0.2%, corpo aisi 316, materiale a contatto con fluido aisi 316 e viton

- quattro manifold di collegamento trasmettitori, tubazione ad alta pressione per il collegamento al sistema della pressa

- encoder assoluto multigiri 4096x4096 12x12 bit

- meccanica di supporto encoder, ingranaggeria su albero macchina, ingranaggeria su encoder, cinghia di trasmissione

- due cavi flessibili di collegamento slitta/macchina completi di connettori

- cavi di collegamento dalla macchina al quadro elettrico

- ET200S Siemens, 32 input, 24 output, 4 ingressi analogici a 16 bit, scheda ingresso SSI

- contattori di interfacciamento uscite

- morsettiera, pulsanteria e quanto altro occorrente alla realizzazione dell'opera

Fornitura delle seguenti prestazioni:

- software PLC di gestione del sistema

- software OP

- modifica software PLC  attualmente installato

- messa in servizio

- assistenza alla partenza

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

4) ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico:

- Software PLC

- Software OP

- Schema elettrico quadro (solo parte modificata)

- Dichiarazione di conformità modifica quadro elettrico

- Dichiarazione di conformità montaggi

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell'intera fornitura punto 2.1.1 per ogni singola macchina è la seguente:

Totale a corpo € 12.600,00 + IVA  di cui € 4.100,00 (Lavori REM, progettazione, schemi elettrici, software, messa in servizio) € 4.250,00 di materiale e 80h di manodopera meccanica/elettrica

La quotazione economica dell'intera fornitura punto 2.1.2 è la seguente:

Totale a corpo € 12.800,00 + IVA con fornitura di nuovo pannello operatore e   € 12.200,00 + IVA senza fornitura di nuovo pannello operatore

di cui € 4.100,00 (Lavori REM, progettazione, schemi elettrici, software, messa in servizio) € 4.600,00/4.000,00 di materiale e 70h di manodopera meccanica/elettrica

Consegna: da concordare

Pagamento: 30% all'ordine, restante a 60-90gg DFFM

Validità offerta: 60gg

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl