Spett.le

FIAT Powertrain Technologies S.p.A.

Via Puglia, 59

10156 Torino (To)

### Frosinone,  26/02/07

Offerta: 4152

SPECIFICA TECNICA

- Offerta

a

FIAT Powertrain Technologies S.p.A.

- ……………….

- …………………….

Recupero obsolescenza motori/azionamenti lunette OP180

VS gara nr. 39992, specifica tecnica N DAM.5.07

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e l’installazione di quanto appresso riportato:

- Motori e azionamenti Control Techniques in sostituzione di quelli attualmente installati e non più in produzione

- Software di gestione comunicazione tra nuovi drive e CN

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

  - Disegni e schemi elettrici

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) MOTORI ELETTRICI

Fornitura di due motori elettrici con le seguenti caratteristiche:

- Marca Control Techniques

- Tipo Unimotor 75 FM

- Coppia continua 1,2 Nm

- Coppia di picco 3,6 Nm

- Velocità max 3000 rpm

- Encoder di retroazione

2.1.2 ) DRIVE

Fornitura di due drive con le seguenti caratteristiche:

- Marca Control Techniques

- Tipo Unidrive SP

- Alimentazione 400V trifase

- Tastierino

- Filtro

- Resistenza di frenatura

- Convertitore RS 232/485

- Scheda a microprocessore per adattamento comunicazione con CN

2.1.3) PANNELLO OPERATORE

Fornitura di un pannello operatore ESA alfanumerico per la visualizzazione e archiviazione dei dati delle coppie dei motori in base alla matricola di lavorazione

2.1.4) SOFTWARE

- Fornitura del software di comando e controllo sistema

2.1.5) INSTALLAZIONE

- Scollegamento dei motori e dei drive attualmente installati

- Rimozione dei cavi segnali attualmente installati

- Fornitura e posa in opera di nuovi cavi segnali

- Fornitura e posa in opera dei connettori di collegamento alimentazione elettrica

- Installazione dei nuovi drive, filtri e resistenze di frenatura

- Realizzazione dei collegamenti tra i drive e la comunicazione con il CN

- Montaggio del pannello operatore

- Prove di funzionamento

2.1.6) TRAINING E ASSISTENZA

Dopo l’installazione e la messa in servizio Vi daremo 1 giorno di assistenza e training per il VS personale.

Con l’occasione Vi forniremo il software di gestione e comunicazione con i drive e le schede a microprocessore

AMBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Copia del software drive, scheda di interfaccia

- Schemi elettrici modificati

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

##### Consegna:  5/6 settimane D.O. s.i.

##### Validità offerta:  60 gg

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl