Spett.le

Hydro Aluminium Slim S.P.A.

Piazzale Dell’Alluminio

04012 Cisterna di Latina (Lt)

C.A. Sig. Palmas

### Frosinone,  27/02/06

Offerta: 3080

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

Hydro Aluminium Slim S.P.A.

- ……………….

- …………………….

Motori e riduttori per rulli alimentazione

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Fornitura di motori e riduttori per comando rulliera di alimentazione

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

1.2)  Visita presso VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Lo scopo è la fornitura di un nuovo gruppo motore + riduttore per il comando di rulli di trasporto.

Il sistema attualmente installato è composto da un motore in corrente continua con dati di targa pari a 3CV, 1500 RPM, 240 V e 11 A di armatura e 230V e 0.32 A di eccitazione e riduttore con rapporto 1-4,25.

Da VS informazioni il motore lavora con correnti di 40 A e 90 A di punta quando si trasporta la billetta.

Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

2.1) DESCRIZIONE FORNITURA

La fornitura si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) MOTORE ELETTRICO

Fornitura di un motore elettrico in corrente continua di comando sistema con le seguenti caratteristiche:

- Grandezza d’asse 180

- Forma B3, IP44, IC 00 41

- Servizio continuo

- Classe isolamento H

- Potenza 10,5 Kw

- 1500 RPM

- 240 V armatura

- 48,6 A armatura

- 66,9 Nm

- 230 V eccitazione

- 0,58 A eccitazione

2.1.2 ) MOTORE ELETTRICO

Fornitura di un motore elettrico in corrente continua di comando sistema con le seguenti caratteristiche:

- Grandezza d’asse 200

- Forma B3, IP44, IC 00 41

- Servizio continuo

- Classe isolamento H

- Potenza 15,6 Kw

- 1500 RPM

- 240 V armatura

- 72 A armatura

- 99,3 Nm

- 230 V eccitazione

- 0,66 A eccitazione

2.1.3 ) MOTORE ELETTRICO

Fornitura di un motore elettrico in corrente continua di comando sistema con le seguenti caratteristiche:

- Grandezza d’asse 180

- Forma B3, IP44, IC 00 41

- Servizio continuo

- Classe isolamento H

- Potenza 11 Kw

- 1500 RPM

- 440 V armatura

- 27,6 A armatura

- 70 Nm

- 230 V eccitazione

- 0,74 A eccitazione

2.1.4 ) MOTORE ELETTRICO

Fornitura di un motore elettrico in corrente continua di comando sistema con le seguenti caratteristiche:

- Grandezza d’asse 200

- Forma B3, IP44, IC 00 41

- Servizio continuo

- Classe isolamento H

- Potenza 16 Kw

- 1500 RPM

- 440 V armatura

- 39,8 A armatura

- 101 Nm

- 230 V eccitazione

- 0,66 A eccitazione

2.1.5 ) RIDUTTORE

Fornitura di un riduttore con le seguenti caratteristiche:

- Tipo ad assi paralleli

- Tipo ZA 90 A5 B3

- Asse veloce maschio

- Potenza 11 Kw

- 1500 RPM

- Rapporto riduzione 1/5

- Lubrificato a vita

2.1.6 ) RIDUTTORE

Fornitura di un riduttore con le seguenti caratteristiche:

- Tipo ad assi paralleli

- Tipo ZA 112 A5 B3

- Asse veloce maschio

- Potenza 16 Kw

- 1500 RPM

- Rapporto riduzione 1/5

- Lubrificato a vita

3) AMBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio non sono previsti.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Disegni meccanici e parametri elettrici

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura  punti 2.1.1  è la seguente:

Totale a corpo cadauno    €  5.225,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura  punti 2.1.2  è la seguente:

Totale a corpo cadauno    €  7.350,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura  punti 2.1.3  è la seguente:

Totale a corpo cadauno    €  5.375,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura  punti 2.1.4  è la seguente:

Totale a corpo cadauno    €  7.745,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura  punti 2.1.5  è la seguente:

Totale a corpo cadauno    €  380,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura  punti 2.1.6  è la seguente:

Totale a corpo cadauno    €  540,00 + IVA

Pagamento: solito

##### Consegna:  da concordare

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl