Spett.le

IRCE S.p.A.

Via Lasie, 12/A

40026 Imola (Bo)

Stab. C.da Ferazzeto

Guglionesi (Cb)

### Frosinone,  21/02/2012

Offerta: 2012_0138

Oggetto: sostituzione olio isolante trasformatori MT/BT

In riferimento ai dati dei trasformatori in VS possesso, Vi quotiamo intervento per la sostituzione dell’olio dei stessi.

La NS azienda è impossibilitata ad effettuare un intervento di depolarizzazione dell’olio e quindi è costretta a quotare la sostituzione integrale dello stesso

Servizio di sostituzione olio isolante contenuto nei tre trasformatori sotto elencati:

Le operazioni che eseguiremo sono le seguenti:

- svuotamento apparecchiature e trasferimento dell’olio deteriorato in idonei contenitori di NS fornitura

- fornitura della quantità necessaria di olio minerale nuovo tipo Shell Diala S2 ZU GT Dry in fusti (12 fusti)

- lavaggio cassonetti con olio nuovo in misura del 15% ca

- svuotamento apparecchiature dell’olio di lavaggio e trasferimento dell’olio deteriorato in idonei contenitori di NS fornitura

- riempimento  delle apparecchiature con olio nuovo sopra indicato

- trattamento di depurazione fisica sotto alto vuoto dell’olio nuovo

- analisi chimico fisiche, dielettriche, determinazione gas disciolti, determinazione PCB dell’olio delle apparecchiature dopo l’attività di sostituzione

- analisi contenuto PCB dopo 6 mesi la sostituzione secondo D.L.gs 209/99 e D.M. 11/10/2001

La documentazione fornita sarà la seguente:

- certificato di analisi e diagnosi

- certificato di sostituzione

- scheda di rilievo, verifica

- relazione tecnica

A VS carico:

- smaltimento dell’olio deteriorato

- alimentazione elettrica ( 400Vac trifase 63 A; 220Vac monofase 16 A)

- messa in sicurezza apparecchiature sia durante l’intervento che durante la fase di prelievo dei campioni successiva

La quotazione economica dell’intera fornitura  è la seguente:

Totale a corpo    € 11.650,00 + IVA

Pagamento:solito in uso

##### Consegna:  da concordare in fase d’ordine

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl