Spett.le

IRD S.R.L.

Via A. Fabi, 337

03100 Frosinone

### Frosinone,  10/10/2018

Offerta: 2018_0691

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

IRD S.R.L.

……………….

- …………………….

Studio, progettazione, recupero obsolescenza elettrica/elettronica, sistema di controllo avvolgitrici Bolenz

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Fornitura e posa in opera di  CN, PLC e azionamenti per la gestione delle due macchine

- Fornitura e posa in opera di nuovi cavi elettrici sia di potenza che di segnale per i servomotori delle due macchine

- Fornitura e posa in opera di tutti i nuovi servomotori necessari con relativi adattamenti meccani

- Fornitura software CN, PLC, OP

- Modifica quadro elettrico

- Messa in servizio presso VS stabilimento

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - )  VS schemi elettrici 70D0387 del 05/01/1991 e 27-313 del 18/12/1997

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

N.B per la realizzazione del software di comando (PLC e CNC) si utilizzeranno come traccia i sorgenti delle macchine attualmente in uso (che devono essere forniti in modo completo). In questo modo possiamo diminuire in modo consistente l'attività di sviluppo degli stessi

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI CONTROLLO BOLENZ 70D0387

Modifica quadro elettrico comprendente:

- Smontaggio completo di tutti gli azionamenti, CNC, PLC, Pannello operatore e relativi accessori

- Fornitura e posa in opera di un CNC Sinumerik 840D SL NCU 710.3B con PLC 317-3 PN/DP

- Fornitura e posa in opera di una PCU 50.5-P

- Fornitura e posa in opera di un Pannello Operativo Sinumerik OP12 12.1", colori, tastiera

- Fornitura e posa in opera di un pannello comandi macchina MCP483C

- Fornitura e posa in opera di un alimentatore azionamento  Sinamics S120 Active Line (rigenerativo) da 36Kw completo di VSM10 e relativi accessori di protezione (filtro di rete, contattori, fusibili per semiconduttori)

- Fornitura e posa in opera di un modulo di potenza singolo Sinamics S120 Booksize da 30A

- Fornitura e posa in opera di un modulo di potenza singolo Sinamics S120 Booksize da 18A

- Fornitura e posa in opera di un modulo di potenza doppio Sinamics S120 Booksize da 6+6A

- Fornitura e posa in opera di un SMC20

- Fornitura e posa in opera di due switch di rete (Profinet e Driveclic)

- Fornitura e posa in opera di due moduli remotati Siemens tipo ET200SP in Profinet completi di 96 ingressi digitali, 32 uscite digitali, 8 ingressi  analogici a 16 Bit

- Relè di interfacciamento uscite

- Pulsanteria, morsettiere e tutto quanto altro occorrente per la realizzazione

- Software 840D SL Sinumerik Operate, 1 Asse aggiuntivo, cicli di misura, accoppiamento CP

2.1.2 ) BORDO MACCHINA BOLENZ 70D0387

Lavori da effettuare a bordo macchina comprendente:

- Smontaggio servomotori obsoleti

- Fornitura e posa in opera di nuovi cavi di potenza e segnali per i nuovi servomotori

- Fornitura e posa in opera di un servomotore tipo 1FT7108 da 2000", 70Nm, encoder assoluto multigiro driveclic, freno di stazionamento, flangia di adattamento

- Fornitura e posa in opera di un servomotore tipo 1FT7086 da 3000", 28Nm, encoder assoluto multigiro driveclic, freno di stazionamento, flangia di adattamento

- Fornitura e posa in opera di un servomotore tipo 1FT7044 da 3000", 5Nm, encoder assoluto multigiro driveclic, freno di stazionamento, flangia di adattamento

- Fornitura e posa in opera di un servomotore tipo 1FT7086 da 3000", 3Nm, encoder assoluto multigiro driveclic, freno di stazionamento, flangia di adattamento

- Fornitura e posa in opera di un encoder incrementale sin/cos da 10000 i/g

2.1.3) SOFTWARE BOLENZ 70D0387

Fornitura dei seguenti software:

- Software CNC con licenza

- Software applicativo CNC

- Software applicativo PLC

- Software applicativo OP

2.1.4) MESSA IN SERVIZIO BOLENZ 70D0387

Fornitura delle seguenti prestazioni:

- Scarico programmi

- Test I/O

- Prove di funzionamento e messa in servizio

- Assistenza alla produzione per un periodo di comprovata efficienza (normalmente 5 gg per 1 turno produttivo)

- Formazione del personale di manutenzione per 2 gg nel turno centrale

RNI

TR

2.1.5 ) QUADRO DI CONTROLLO BOLENZ 27-313

Modifica quadro elettrico comprendente:

- Smontaggio completo di tutti gli azionamenti, CNC, PLC, Pannello operatore e relativi accessori

- Fornitura e posa in opera di un CNC Sinumerik 840D SL NCU 710.3B con PLC 317-3 PN/DP

- Fornitura e posa in opera di una PCU 50.5-P

- Fornitura e posa in opera di un Pannello Operativo Sinumerik OP12 12.1", colori, tastiera

- Fornitura e posa in opera di un pannello comandi macchina MCP483C

- Fornitura e posa in opera di un alimentatore azionamento  Sinamics S120 Active Line (rigenerativo) da 80Kw completo di VSM10 e relativi accessori di protezione (filtro di rete, contattori, fusibili per semiconduttori)

- Fornitura e posa in opera di un modulo di potenza singolo Sinamics S120 Booksize da 85A

- Fornitura e posa in opera di un modulo di potenza singolo Sinamics S120 Booksize da 9A

- Fornitura e posa in opera di un modulo di potenza doppio Sinamics S120 Booksize da 9+9A

- Fornitura e posa in opera di due switch di rete (Profinet e Driveclic)

- Fornitura e posa in opera di un modulo remotato Siemens tipo ET200SP in Profinet completi di 48 ingressi digitali, 48 uscite digitali

- Relè di interfacciamento uscite

- Pulsanteria, morsettiere e tutto quanto altro occorrente per la realizzazione

- Software 840D SL Sinumerik Operate, 1 Asse aggiuntivo, cicli di misura, accoppiamento CP

2.1.6 ) BORDO MACCHINA BOLENZ 27-313

Lavori da effettuare a bordo macchina comprendente:

- Smontaggio servomotori obsoleti

- Fornitura e posa in opera di nuovi cavi di potenza e segnali per i nuovi servomotori

- Fornitura e posa in opera di un servomotore tipo 1PH8165 da 1500", 235Nm, encoder incrementale driveclic,servoventilatore, cuscinetto alto carico, flangia di adattamento

- Fornitura e posa in opera di un servomotore tipo 1FT7082 da 4500", 13Nm, encoder assoluto multigiro driveclic, freno di stazionamento, flangia di adattamento

- Fornitura e posa in opera di due servomotori tipo 1FT7066 da 3000", 12Nm, encoder assoluto multigiro driveclic, freno di stazionamento, flangia di adattamento

- Fornitura e posa in opera di quattro moduli remotati Siemens tipo ET200SP in Profinet completi di 96 ingressi digitali, 48 uscite digitali, 16 ingressi  analogici a 16 Bit

2.1.7) SOFTWARE BOLENZ 27-313

Fornitura dei seguenti software:

- Software CNC con licenza

- Software applicativo CNC

- Software applicativo PLC

- Software applicativo OP

2.1.8) MESSA IN SERVIZIO BOLENZ 27-313

Fornitura delle seguenti prestazioni:

- Scarico programmi

- Test I/O

- Prove di funzionamento e messa in servizio

- Assistenza alla produzione per un periodo di comprovata efficienza (normalmente 5 gg per 1 turno produttivo)

- Formazione del personale di manutenzione per 2 gg nel turno centrale

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Eventuali interventi meccanici sulla macchina in oggetto

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la VS sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schemi quadri elettrici

- Dichiarazione di conformità montaggi

- Copie software CN, PLC, OP

- Immagine ghost del pc

- Manuale macchina

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 è la seguente:

Totale a corpo    € 111.850,00 + IVA di cui  € 1.150,00 + IVA per oneri di sicurezza

In caso di mancanza dei file di progetto della macchina attuale il costo passa a:

Totale a corpo    € 120.150,00 + IVA di cui  € 1.150,00 + IVA per oneri di sicurezza

La quotazione economica della fornitura punti 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8 è la seguente:

Totale a corpo    € 123.550,00 + IVA di cui  € 1.150,00 + IVA per oneri di sicurezza

In caso di mancanza dei file di progetto della macchina attuale il costo passa a:

Totale a corpo    € 131.750,00 + IVA di cui  € 1.150,00 + IVA per oneri di sicurezza

Pagamento: 25% dell'importo all'ordine

75% a 60gg d.f. f.m. con allegato verbale positivo di collaudo funzionalità

Consegna: franco presso VS sede

##### Tempo consegna:  i tempi di consegna sono riportati nella tabella allegata alla presente offerta.

##### Validità offerta:  90gg

##### Subappalto:  la NS azienda deve subappaltare una parte delle lavorazioni a terze ditte. I lavori da subappaltare sono relativi a parte dell'installazione in campo e a parte della messa in servizio e  all'affiancamento del VS personale di manutenzione e produzione .

PIANIFICAZIONE ATTIVITA'

|  | PIANIFICAZIONE INTERVENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Settimane di lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELENCO ATTIVITA' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Rilievi tecnici da effettuare sulla macchina | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Progettazione hardware | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ordine materiale | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Progettazione software |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prova sistema in officina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montaggio in campo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prove di funzionamento e produzione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assistenza alla produzione e corsi operatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl